Министерство высшего образования РФ

ФГБОУ ВПО Владимирский Государственный университет

Имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

Никитин О.Р.

Методические указания

к изучению дисциплины

«Радиотехнические цепи и сигналы»

Для студентов направления 210400 «Радиотехника» (бакалавриат)

Владимир 2011

Аннотация

Курс "Радиотехнические цепи и сигналы" (РТЦ и С) служит теоретической базой для изучения специальных радиотехнических дисциплин. Основной задачей курса является изучение методов анализа радиотехнических цепей и сигналов и физических процессов, используемых в радиотехнических схемах.

Для успешного усвоения курса студенту необходимо иметь хорошие знания по математике, физике, основам теории цепей, электронике.

Методические указания соответствуют рабочей программе курса "Радиотехнические цепи и сигналы", разработанной согласно ФГОС третьего поколения.

Курс делится на две части: радиотехнические детерминированные сигналы и их прохождение через линейные цепи, нелинейные радиотехнические цепи и случайные сигналы, и их прохождение через линейные и нелинейные цепи. Согласованная фильтрация.

В курсе изучаются вопросы анализа и синтеза радиотехнических цепей и сигналов.

Подробно вопросы синтеза изучаются в специальных курсах (усилители, радиоприемные устройства, радиопередающие устройства и т.д.), следующих за курсом "Радиотехнические цепи и сигналы", и их изучение базируется на знании методов анализа. В результате изучения курса "Радиотехнические цепи и сигналы" студенты должны научиться пользоваться методами анализа и сознательно применять их для исследования основных физических процессов в радиотехнических схемах. При этом необходимо ясно представлять физическую сущность изучаемых явлений.

Основная форма изучения - самостоятельная проработка курса по литературе, указанной по разделам в "Методических указаниях". В "Указаниях" кратко излагаются основные положения, на которые должно быть обращено внимание при проработке соответствующего раздела по рекомендуемой литературе.

Для самопроверки степени усвоения проработанного материала студент должен пользоваться "вопросами для самопроверки", приводимыми в каждом разделе.

Наиболее сложные разделы курса излагаются на лекциях и разъясняются на консультациях.

В процессе работы над курсом студент ДЗО обязан выполнить четыре письменные контрольные работы (две - по первой части, две -по второй части) и выслать их для проверки на сайт ДЗО.

Студент также обязан выполнить ряд лабораторных работ в лабораториях кафедры, для чего необходимо предварительно подготовиться и пройти тестирование по каждой работе.

Распределение дисциплин по темам приведено в рабочей программе.

После выполнения лабораторных работ студент сдает по ним зачет.

Заключительным этапом проработки курса является подготовка и сдача экзаменов.

Следует еще раз напомнить, что курс "Радиотехнические цепи и сигналы" является основным базовым курсом для студентов радиотехнической специальности и от качества его проработки зависит успех в усвоении специальных радиотехнических дисциплин.

Введение

Задачи радиотехники, основные области ее применения. Передача информации на расстояние, как главная особенность радиотехники. Структурная схема системы передачи информации. Используемые в радиотехнике частоты. Преобразования сигналов в линейных и нелинейных системах радиотехнического канала связи. Проблема помехоустойчивости канала связи.

Методические указания

Радиотехника, как отрасль современной науки и техники, решает задачи, связанные с передачей информации посредством электромагнитного излучения. Это составляет ее основное отличие от электротехники, занимающейся проблемами передачи электрической энергии.

Разнообразные радиотехнические системы, используемые в радиовещании, телевидении, радиолокации, коммерческой радиосвязи, радиоастрономии, радионавигации и иных областях применения радиотехники, можно представить в виде единой для всех систем структурной схемы. Она образует радиолинии или канал передачи информации и состоит из передающей и приемной частей. В составе передающей части выделяются источники сообщений (информации), преобразователь сообщений в электрический сигнал (иногда кодированный) и передатчик, модулируемый этим сигналом. Генератор передатчика излучает при помощи передающей системы высокочастотные электромагнитные колебания - радиосигналы несущей частоты. В некоторых системах, например, в радиолокации, модуляция радиосигналов происходит не в передатчике, а в пространстве, где распространяются радиоволны, и является результатом их отражения от тех или иных объектов (целей). В приемную часть радиолинии входит антенна, улавливающая ничтожную часть излучаемых передатчиком колебаний, избирательный усилитель для выделения и усиления нужных сигналов на фоне других, детектор, выполняющий операцию, обратную модуляции, и регистрирующее устройство для преобразования полученной информации в форму, удобную для получателя.

Частотный спектр передаваемых электрических сигналов (т.е. сообщений) зависит от назначения радиолинии и может занимать полосы от долей герц (в радиотелеграфии и радионавигации) до десятков мегагерц (в телевидении и радиолокации). В процессе модуляции этот спектр смещается в область несущей частоты радиосигнала, являющегося "переносчиком" сообщений. Благодаря различию несущих частот, спектры сигналов от разных передатчиков можно разделять в приемном устройстве. Огромное разнообразие видов радиолиний и передаваемых по ним сообщений, а также разница условий распространения радиоволн различной частоты заставляют использовать широкий диапазон несущих радиочастот. Он простирается от десятков килогерц до десятков гигагерц, постепенно расширяясь по мере развития техники генерирования высокочастотных колебаний.

Все операции, производимые над сигналами в различных элементах радиолинии, можно разделить на два больших класса - линейные и нелинейные преобразования. Более простыми с точки зрения математического описания являются линейные преобразования сигналов, протекающие, в так называемых, линейных радиоцепях. К ним относятся частотно-избирательные фильтры большинство пассивных цепей, состоящих из конденсаторов, резисторов и катушек индуктивности, а также усилители малых сигналов.

Первый раздел курса РТЦ и: С посвящен изучению линейной, нелинейной радиотехнике и детерминированным сигналам, т.е. вопросов преобразования сигналов в линейных радиоцепях, а также анализу свойств и методов описания детерминированных колебаний.

Нелинейные цепи в радиотехнике используются для выполнения таких операций, как модуляция, детектирование, генерирование колебаний и т.д. Математический анализ этих операций сложнее, чем линейных. Следует отметить, что детальное рассмотрение многих физических явлений, протекающих в радиоцепях (например, а усилителях) требует учета нелинейности их характеристик, тогда как приближенный анализ позволяет ограничиться лишь линейными представлениями. Вопросы, относящиеся к случайным сигналам, освещаются во втором разделе данного курса.

Процессы, которые можно математически точно описать, называют детерминированными в отличие от случайных, свойства которых определяются статистическими характеристиками. Понятие детерминированного сигнала является удобной математической абстракцией, облегчающей изучение отдельных свойств радиоцепей. Реальные же электрические колебания в элементах любого радиоустройства всегда имеют случайный характер. Это связано, прежде всего, с необходимостью передачи от источника к получателю информации, т.е. электрических сигналов, форма которых заранее неизвестна. Другой причиной недетерминированного характера колебаний являются помехи. Они возникают из-за различных физических явлений в пространстве, где происходит распространение радиоволн (атмосферные разряды, космическое излучение и т.д.), или в самих элементах радиоцепей (тепловое движение носителей заряда в проводниках и иные "собственные" шумы). При решении наиболее существенных задач современной радиотехники случайный характер сигналов неизбежно приходится учитывать, поскольку основные проблемы связаны с повышением помехоустойчивости радиотехнических систем».

ЛИНЕЙНЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

И СИГНАЛЫ

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СИГНАЛОВ

Тема 1. Детерминированные сигналы

Общая характеристика детерминированных (регулярных) сигналов. Спектры детерминированных сигналов - периодических и непериодических. Распределение энергии в спектре сигнала. Связь между временными и спектральными характеристиками сигналов.

Дискретизация непрерывных сигналов (теорема Котельникова).

Методические указания

Всякое электрическое колебание представляет собой изменяющуюся во времени электрическую величину (напряжение, ток, заряд, напряженность поля). Электрические колебания называют детерминированными (или регулярными), если они заданы в виде определенной функции времени. Так как практически детерминированных процессов не существует, понятие детерминированного сигнала следует рассматривать, как идеализацию. Такая идеализация целесообразна; прежде чем приступать к анализу радиоцепей (линейных и нелинейных) под действием случайных колебаний, нужно научиться проводить его для простейших детерминированных сигналов. Такими сигналами можно считать гармонические колебания, одиночные или периодические импульсы с известными параметрами. При аналитическом описании детерминированного сигнала функция может либо непосредственно выражать зависимость сигнала от времени (временное представление), либо определять количество, интенсивность и фазу непрерывных гармонических колебаний различных частот так, что их сумма образует описываемый сигнал (частотное представление). Временное и частотное представления сигнала связаны прямым и обратным преобразованиями Фурье.

В случае периодического сигнала спектральная функция (или "спектр") определяет амплитуды и фазы ряда гармонических колебаний дискретных частот. Непериодический сигнал обладает не дискретным, а сплошным спектром с бесконечно малыми амплитудами спектральных составляющих. Поэтому частотные свойства непериодического сигнала характеризуют его спектральной плотностью. Спектральная плотность непериодического сигнала может быть вычислена непосредственно с помощью прямого преобразования Фурье. Принимая во внимание связь, которая существует между преобразованиями Фурье и Лапласа, спектральную плотность можно, также найти, пользуясь таблицами преобразований Лапласа. Выполняя преобразования Лапласа (или преобразования Фурье), следует пользоваться основными теоремами, которые значительно упрощают вычисления.

При анализе сигналов пользуются разложением колебаний по системам ортогональных функций. В частности, по системе тригонометрических функций   кратных аргументов (ряд Фурье), по системам специальных функций (полиномам Лежандра, Чебышева и др.). Пользуются также разложением колебаний на единичные функции, дельта-функции, функции вида sinxx (ряд Котельникова). В случае цифровой обработки сигналов целесообразно разложение по системам кусочно-постоянных функций, например, функций Уолша.

Дискретизация непрерывных сигналов основана на использовании теоремы Котельникова (теоремы отсчетов). При применении теоремы Котельникова следует помнить, что ее результат верен для системы, способной идеально выполнять операцию восстановления непрерывного сигнала по его выборкам. Реальные устройства всегда осуществляют эту операцию с некоторыми ошибками, т.е. с искажениями. Чтобы уменьшить искажения сигнала, приходится производить выборки в 2-3 раза чаще, чем это следует из теоремы.

Сложный сигнал, действующий на радиотехническую цепь, целесообразно представлять в той аналитической форме, которая наиболее удобна для решения конкретной задачи.

Вопросы для самопроверки

1. Представьте гармоническое колебание в тригонометрической и комплексной формах записи. Изобразите соответствующие этим формам записи векторные диаграммы.

2. Нарисуйте в качестве примеров графики: а) монохроматического, б) импульсного, непериодического, в) сложного периодического сигналов.

3. Представьте периодическое колебание тригонометрическим и комплексным рядами Фурье. Как определяются коэффициенты ряда Фурье? Как распределяется мощность в спектре периодического колебания?

4. Как определяется спектральная плотность непериодического сигнала и каковы ее свойства? Определите спектральную плотность четных и нечетных функций.

5. Найдите спектральные плотности наиболее распространенных импульсных сигналов (прямоугольного, косинусоидального, экспоненциального, "гауссова"). Изобразите их амплитудные и фазовые спектры.

6. Как будут изменяться амплитудные и фазовые спектры периодической последовательности прямоугольных импульсов, если при неизменном периоде повторения T длительности импульсов будут принимать следующие значения: 0,1T;0,3T;0,5T;0,7T;0,9T?

7. Как будут изменяться амплитудные и фазовые спектры периодической последовательности прямоугольных импульсов при изменении начала отсчета времени?

8. Какая связь существует между спектрами периодических и непериодических сигналов?

9. Как определяется ширина спектра и длительность сигналов? Какая связь существует между ними и как она зависит от формы импульса?

10. Изменяется ли ширина спектра периодического сигнала при изменении частоты повторения импульсов (длительность импульсов сохраняется" неизменной)?

11. Как определить сигнал по известной спектральной плотности?

12. Как изменяется спектральная плотность непериодического

сигнала при его задержке?

13. Спектральная плотность сигнала на фиксированной частоте обращается в бесконечность. Дайте физическое объяснение этого результата.

14. Какими основными свойствами обладает дельта-функция? Как она используется при анализе сигналов?

15. Как распределяется энергия в спектре одиночного импульса?

16. Как определить полосу частот, в которой заключена заданная часть энергии непериодического сигнала?

1.7. В чем заключается сущность теоремы Котельникова? Назовите пример применения теоремы.

18. Каким образом можно восстановить исходный непрерывный сигнал с ограниченным спектром по последовательности его отсчетов,

взятых через промежутки времени  T=12fm? Каков частотный спектр функции sinωmtωmt?

Тема 2. Радиосигналы (модулированные колебания)

Общая характеристика радиосигналов (модулированных колебаний), используемых в радиосвязи. Спектры радиосигналов при различных видах модуляций. Огибающая и фаза узкополосного сигнала. Особенности применения теоремы отсчетов к узкополосным радиосигналам.

Методические указания

В настоящей теме рассматриваются вопросы анализа модулированных колебаний. (Способы осуществления процессов модуляции изучаются во второй части курса).

Основной задачей радиотехники является передача информации на расстояние. Информация может заключаться в одном или нескольких параметрах высокочастотного колебания. Процесс управления параметрами называется модуляцией.

При модуляции происходит преобразование спектра передаваемого сообщения: из области низких частот спектр модулирующего колебания смещается в область высоких частот на частоту ω0, которая называется несущей частотой. Несущая частота должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить наилучшие условия распространения радиоволн и "узкополосность" процесса. Если ширина спектра модулирующего колебания мала по сравнению с несущей частотой ω0, то изменения амплитуды Ut и ϕt фазы  колебания можно считать медленными функциями времени. Это означает, что относительные изменения Ut и ϕtза один период несущего колебания малы по сравнению с единицей. Для большинства радиосигналов условие "медленности" функций Ut и ϕt выполняется. Отсюда следует практически важное следствие: при любом виде модуляции параметры радиосигнала - амплитуда, фаза и частота – изменяются настолько медленно, что в пределах одного периода T0=2πω0 высокочастотное колебание можно считать синусоидальным.

Эта предпосылка лежит в основе всего дальнейшего рассмотрения свойств радиосигналов и их спектров.

Применяется три основных типа модулированных колебаний: колебания с непрерывной, импульсной и смешанной модуляциями. Примерами колебаний с непрерывной модуляцией являются амплитудно-модулированные (AM), частотно- и фазо-модулированные колебания (ЧМ и ФМ). Модуляция осуществляется изменением одного из параметров высокочастотного, чаще всего гармонического колебания (амплитуда, частоты или фазы).

Импульсно-модулированные колебания представляют собой последовательность импульсов с высокочастотным заполнением. Вид импульсной модуляции зависит от того, какой из параметров последовательности импульсов промодулирован. Изменяя амплитуду, длительность, фазу импульсов или частоту их следования, можно получить четыре основных вида импульсной модуляции: амплитудно-импульсную модуляцию (АИМ), модуляцию импульсов по ширине (или длительности) (СИМ или ДИМ), время-импульсную модуляцию (ВИМ), которая делится на фазо-импульсную (ФИМ) и частотно-импульсную (ЧИМ) модуляции. С помощью любого из видов импульсной модуляции можно передавать непрерывные сообщения. Каждый из импульсов передает значение непрерывной функции в определенный момент времени. Теореме Котельникова позволяет по наивысшей частоте спектра передаваемого сообщения определить требуемую тактовую частоту импульсов.

Примером смешанно-модулированных колебаний может бить последовательность импульсов с высокочастотным заполнением, частота которого изменяется на протяжении каждого импульса.

Всякое модулированное колебание несинусоидально и имеет сложный спектр, структура которого зависит как от спектра передаваемого сообщения, так и от вида модуляции.

Иногда радиосигналы получаются в результате одновременной модуляции амплитуды, частоты или фазы колебания. Подобные негармонические колебания можно представить в общей форме:

ut=Utcosψt,

Где ψt=ω0t+ϕt - полная фаза, а Ut - огибающая колебания.

Функцию времени Ut можно рассматривать, как огибающую в

обычно принятом понимании, если ut-узкополосный процесс. Это значит, что Ut и ϕtявляются медленными функциями времени.

Однако выбор функций времени Ut и ϕt при таком описании

процесса неоднозначен.

Чтобы однозначно определить огибающую Ut полную фазуψt и мгновенную частоту ωt негармонического колебания удобно воспользоваться (так же, как в случае гармонического колебания) комплексным представлением негармонического колебания ut.

Комплексное колебание zut (или аналитический сигнал), соответствующее данному физическому колебанию ut, имеет вид комплексной функции времени: zut=ut+jut, где действительная часть представляет заданное колебание ut, а коэффициент при мнимой части utфункционально связан с ut. Одной из форм этой связи может быть преобразование Гильберта. Тогда функция ut описывает сопряженное по Гильберту колебание. Огибающая Ut является модулем комплексной функции времени zut:

Ut=zut=u2t+u2t,

фаза колебания ψt - ее аргументом:

ψt=arg {zut=arctgutut;

а мгновенная частота сигнала ωt определяется, как производная полной фазы:

ωt=dψtdt=ddtarctgutut.

Графически аналитический сигнал  zut можно отобразить на комплексной плоскости вектором, который вращается со средней угловой скоростью ω0, а его длина Ut и фазовый сдвиг ϕt медленно меняются во времени. Конец вектора описывает не окружность, как в случае гармонического колебания, а некоторую кривую. Чтобы однозначно определить аналитический сигнал - zut, а следовательно, огибающую и фазу заданного колебания, необходимо знать проекции вектора одновременно на вещественную и мнимую оси. Ими являются, соответственно, заданное колебание ut и сопряженное по Гильберту колебание ut.

Зная спектральную плотность колебания ut и пользуясь обратным преобразованием Фурье, можно определить аналитический сигнал без расчета сопряженной функции ut.

Анализ радиосигналов требует специального рассмотрения вопроса о применении теоремы Котельникова в случае, когда нижняя граница спектра дискретизируемого колебания не совпадает с нулевой частотой. Доказывается, что интервал между выборками, достаточный для восстановления исходного радиосигнала, равен 12f2−f1, где f2−f1- полоса, занимаемая спектром, f2 и f1 - его верхняя и нижняя границы соответственно. По существу, передаваемые выборки служат для восстановления "медленно" меняющихся огибающей и фазы радиосигнала. При некоторых видах модуляции (например, при амплитудной модуляции) частота выборок может быть сокращена вдвое против указанного выше значения, потому что фаза радиосигнала не модулируется и передача ее значений не является необходимой.

Вопросы для самопроверки

1. Для чего применяется модуляция высокочастотных колебаний в радиопередатчиках? Какие требования предъявляются к несущей частоте сигнала?

2. В чем заключается условие "медленности" огибающей и фазы модулированного колебания, соответственно, для амплитудной и угловой модуляции?

3. Запишите аналитическое выражение колебания с угловой модуляцией. Сравните ЧМ и ФМ колебания. В чем проявляется их различие и сходство:

а) при гармонической модуляции; б) при модуляции сложным сигналом.

4. Как связаны между собой мгновенная частота и полная фаза колебания?

5. Как определить глубину модуляции и индекс модуляции по другим известным параметрам модулированного колебания?

6. Как определяется мощность AM колебания? Чему равна мощность колебания при угловой модуляции?

7. Чем определяется ширина спектра АМ колебания?

8. Как определить спектральную плотность AM сигнала, если известна спектральная плотность его огибающей? Приведите пример.

9. Какой вид имеет спектр AM колебания при модуляции сложным сигналом?

10. Какой физический смысл имеют понятия "девиация частоты" и "индекс модуляции"? От чего зависят девиация частоты ωд при ЧМ и индекс модуляции m при ФМ?

11. Определите спектр ЧМ и ФМ колебаний при гармоническом законе модуляции в случае m≺1 и m≻1.

12. От каких параметров модулирующего сигнала и как зависит ширина спектра ЧМ и ФМ колебаний?

13. Представьте графики изменений частоты и фазы ЧМ и ФМ колебаний, если сообщение St имеет вид последовательности прямоугольных, треугольных, трапецевидных импульсов.

14. Изобразите спектральную и векторную диаграммы ЧМ колебания при малом индексе модуляции. В чем их отличие от соответствующих диаграмм AM колебания?

15. Сформулируйте пару преобразований Гильберта.

16. Как определить спектральную плотность Gzωкомплексного колебания zut=ut+jut известна спектральная плотность Guω колебания ut?

17. Дайте точное определение понятия огибающей узкополосного сигнала, пользуясь преобразованием Гильберта.

Тема 3. Прохождение сигналов через линейные инерционные цепи

Метод дифференциальных уравнений. Переходные и импульсные характеристики, передаточные функции  RC и RL цепей. Спектральный метод анализа прохождения сигналов через линейные цепи. Метод интеграла наложения. Приближенное электрическое дифференцирование и интегрирование сигналов. Линейный усилитель, как четырехполюсник. Передаточная функция, переходная и импульсная характеристики апериодического усилителя. Прохождение через линейный усилитель детерминированных непрерывных сигналов и периодической последовательности прямоугольных импульсов. Линейные искажения в усилителях.

Методические указания.

При анализе прохождения сигналов через линейные инерционные цепи можно пользоваться методами, известными из курса "Основы теории цепей".

Выбор метода  анализа зависит от структуры цепи, вида входного сигнала, а также от того, в какой форме (частотной или временной) должен быть представлен выходной сигнал.

Использование классического метода дифференциальных уравнений целесообразно при анализе прохождения относительно простых сигналов (импульсов включения, гармонических колебаний и т.д.) через цепи, которые описываются дифференциальными уравнениями не выше второго порядка. При воздействии сложных сигналов на цепи со сложной структурой удобнее применять такие методы, как спектральный или операторный и метод интеграла наложения (интеграла Дюамеля), основанные на принципе суперпозиции.

Неискажающей линейной цепью является цепь с равномерной амплитудно-частотной и линейной фазо-частотной характеристиками.

Апериодический усилитель, являющийся принципиально нелинейным устройством, при малых переменных напряжениях на входе может быть представлен линейной схемой замещения в виде линейного активного четырехполюсника. Передаточная функция, переходная и импульсная характеристики усилителя определяются элементами его схемы.

Переходная RC цепь усилителя должна удовлетворять условию передачи сигналов с малыми искажениями формы. Существуют, однако, схемы, в  составе которых апериодические RC (и RL) цепи используются для преобразования формы сигнала, выполняя операций дифференцирования или интегрирования.

Вопросы для самопроверки:

1. В каких случаях для анализа прохождения сигналов через линейные цепи целесообразно применять метод дифференциальных уравнений? Мотивируйте ответ.

2. Как определяется передаточная функция линейной системы?

3. В чем заключается сущность спектрального метода анализа прохождения сигналов через линейные системы и какими условиями ограничено его применение?

4. Как определяются переходная и импульсная характеристики системы? Напишите выражения, связывающие их между собой и с передаточной функцией системы.

5. Используя связь между передаточной функцией цепи и ее импульсной характеристикой и применив теорему о свертке функций, докажите справедливость интеграла наложения (интеграла Дюамеля).

6. Сформулируйте и выведите условия передачи сигналов через линейные цели без искажений.

7. Какой вид имеет импульсная характеристика идеального фильтра нижних частот?

8. Представьте электрическую схему и линейную схему замещения апериодического усилителя и объясните принцип его работы.

9. Определите передаточную функцию апериодического усилителя. Как влияют элементы схемы на форму амплитудно- и фазо-частотных характеристик? Какая связь существует между этими характеристиками?

10. Как зависит форма импульсной характеристики усилителя от его параметров?

11. Проведите анализ линейных искажений, возникающих при передаче прямоугольного импульса через апериодический усилитель. Как влияют элементы схемы на форму выходного напряжения. Как оценить время нарастания переднего фронта импульса?

12. Покажите аналитически, что апериодические RC и RL цепи могут осуществлять приближенное дифференцирование и интегрирование. Найдите передаточные функции и изобразите форму амплитудно-частотных характеристик таких цепей.

13. Нарисуйте график производной функции, имеющей форму трапецевидного импульса. Сравните этот график с формой напряжения, получаемого путем пропускания такого импульса через дифференцирующую RC цепь. На каких участках и почему фермы изображенных кривых отличаются заметнее всего?

14. Нарисуйте график интеграла функции, имеющей форму трапецевидного импульса. Сравните этот график с формой напряжений, получаемого путем пропускания такого импульса через интегрирующую RL цепь. На каких участках и почему формы изображенных кривых отличаются заметнее всего?

Тема 4. Передача сигналов через узкополосные системы

Временные и частотные характеристики колебательных контуров.

Приближенные ("укороченные") выражения для передаточных функций колебательных контуров.

Прохождение узкополосных и широкополосных сигналов через избирательные цепи. Спектральный метод. Метод мгновенной частоты. Метод низкочастотного эквивалента (метод огибающей). Приближенный спектральный метод.

Условия неискаженной передачи радиосигналов через избирательные цепи.

Методические указания

При анализе прохождения радиосигналов через системы, обладающие высокой частотной избирательностью, пользуются приближенными ("укороченными") выражениями для передаточных функций.

Поскольку передаточная функция системы Kω и ее импульсная характеристика g(t) связаны преобразованием Фурье, то использование "укороченных" передаточных функций позволяет получить соответствующие "укороченные" выражения и для импульсных характеристик избирательных цепей и тем самым упростить расчет методом интеграла наложения.

При анализе прохождения АМ сигналов через резонансные системы с симметричными амплитудно-частотными и кососимметричными фазо-частотными характеристиками в случае отсутствия расстройки ω0=ωp весьма эффективно использование метода низкочастотного эквивалента (метод огибающей). В соответствии с этим методом анализ прохождения радиосигнала через реальную резонансную систему заменяется более простым анализом прохождения его огибающей через некоторый эквивалентный низкочастотный фильтр. Частотная характеристика последнего получается смещением частотной характеристики реальной системы на ωp к началу координат, т.е. в область низких частот. Метод низкочастотного эквивалента применим и в случае расстройкиω0≠ωp, однако при этом теряется его наглядность.

Приближенный спектральный метод анализа переходных процессов может быть использован в случае воздействия на избирательные системы широкополосных колебаний. В практике инженерных расчетов часто приходится определять реакцию какой-либо узкополосной фильтрующей цепи на сигнал, спектр которого существенно превосходит полосу фильтра. Если в пределах полосы прозрачности спектральная плотность входного сигнала достаточно постоянна, а за ее пределами не имеет заметных выбросов, то реакция системы на такой сигнал приближенно совпадает с ее реакцией на дельта-функцию, которая характеризуется равномерной спектральной плотностью по всей оси частот. Форма выходного колебания в указанном случае не зависит от формы входного сигнала и повторяет импульсную характеристику цепи. Запаздывание реакции по отношению к вызвавшему ее воздействий определяется наклоном фазовой характеристики системы в области ее резонансной частоты.

Вопросы для самопроверки

1. Найдите точные и "укороченные" выражения передаточных функций параллельного и последовательного контуров.

2. Чем определяется точность "укороченных" выражений передаточных функций (а также комплексных сопротивлений и проводимостей) резонансных систем?

3. В чем состоит метод приближенного спектрального анализа передачи широкополосных колебаний через узкополосные (резонансные) системы?

4. В чем заключается физический смысл метода низкочастотного эквивалента (метода огибающей)? При каких условиях целесообразно его применение? Какие факторы влияют на его точность?

5. Найдите низкочастотный эквивалент одиночного колебательного контура и системы связанных контуров. Пользуясь методом низкочастотного эквивалента, оцените характер изменения прямоугольной огибающей радиоимпульса при прохождении через эти системы.

6. Объясните влияние параметров колебательного контура на форму огибающей выходного сигнала при передаче прямоугольного радиоимпульса, если резонансная частота и частота заполнения радиоимпульса совпадают.

7. Установите связь между укороченной передаточной функцией и укороченной импульсной характеристикой узкополосной системы.

8. Найдите точное выражение импульсной характеристики последовательного контура и сравните его с укороченным выражением.

9. Охарактеризуйте линейные искажения и объясните причину их возникновения при прохождении амплитудно-модулированных колебаний (непрерывных или импульсных) через резонансные системы.

10.Дайте характеристику и объясните физический смысл явления перемодуляции. При каких условиях оно возникает?

11. Какими характеристиками должна обладать цепь, передающая AM, ЧМ или ФМ колебания без искажений?

12. Объясните искажения, сопровождающие передачу AM колебания через последовательный колебательный контур при расстройке ω0≠ωp. Какой метод анализа переходных процессов наиболее эффективен в этом случае?

13. Объясните искажения, возникающие при передаче прямоугольного радиоимпульса через последовательный колебательный контур, резонансная частота которого отлична от частоты заполнения радиоимпульса?

14. Какие процессы происходят в колебательном контуре при передаче фазо- и частотно-манипулированных сигналов?

15. Объясните характер и причины возникновения искажений при прохождении частотно-модулированных колебаний через колебательный контур?

Тема  5. Линейные системы с обратной связью

Принцип обратной связи. Комплексная обратная связь. Передаточная функция линейной системы с комплексной обратной связью. Отрицательная обратная связь. Анализ устойчивости линейных систем методом Ляпунова. Основные критерии устойчивости линейных систем. Системы с задержкой сигнала в цепи обратной связи. Гребенчатый фильтр. Накопление периодического сигнала в гребенчатом фильтре.

Методические указания

В данном разделе изучается действие обратной связи на примере линейных усилителей.

В усилителях используется, главным образом, отрицательная обратная связь, уменьшающая коэффициент усиления и улучшающая стабильность и ряд других характеристик усилителей.

В реальной системе, содержащей реактивные элементы, благодаря частотной зависимости Kβ обратная связь в некоторых точках частотного диапазона может превращаться в положительную и приводить к потере устойчивости усилителя, т.е. к так называемой "паразитной генерации".

В данном разделе изучаются основные методы определения устойчивости линейной системы, позволяющие правильно построить схему и выбрать ее параметры.

Система устойчива, если любое возмущение вызывает в ней затухающий переходный процесс. Математически это условие равносильно требованию, чтобы все корни характеристического уравнения имели отрицательное значение вещественной части (т.е. передаточная функция K(p) линейной системы не имела полюсов в правой полуплоскости комплексной переменной p).

Правила, позволяющие определить расположение корней относительно мнимой оси без решения дифференциального уравнения, называются критериями устойчивости.

Раус и Гурвиц разработали алгебраическую формулировку критерия устойчивости. Пользуясь условиями Рауса-Гурвица, можно исследовать устойчивость системы непосредственно по коэффициентам характеристического уравнения. Критерий Гурвица удобен, когда заданная система описывается дифференциальным уравнением не выше 4-го порядка (n<4). Критерий Рауса целесообразно применять при  n>4 с использованием ЭВМ.

Критерий Найквиста используется для исследования устойчивости систем с обратной связью. Он особенно эффективен при экспериментальном исследовании системы, когда известны ее амплитудно- и фазо-частотные характеристики. Пользуясь критерием Найквиста, можно оценить устойчивость замкнутой системы с обратной связью по передаточной функции Kβ той же системы с разомкнутой цепью обратной связи.

Графоаналитический критерий устойчивости Михайлова является обобщением критерия Найквиста.

Критерии Михайлова и Найквиста относятся к частотным методам исследования устойчивости, так как основаны на исследовании частотных характеристик системы.

Среди многих возможных применений обратной связи важно отметить использование ее в системах с задержкой с целью формирования "гребенчатой" частотной характеристики, необходимой в устройствах радиолокации и связи.

Вопросы для самопроверки

1. Запишите в общей форме передаточную функцию замкнутой системы с обратной связью через коэффициенты передачи отдельных звеньев этой системы.

2. Пользуясь выражением, записанным по п. 1, покажите, при каких условиях можно считать, что обратная связь, действующая в линейной системе, является отрицательной.

3. Поясните физический и математический смысл условий, при которых линейная система с обратной связью обладает бесконечно большим коэффициентом усиления.

4. Что препятствует практической реализации систем с обратной связью, обладающих бесконечно большим усилением?

5. Докажите, что отрицательная обратная связь выравнивает амплитудно-частотную характеристику усилителя.

6. Почему при глубокой отрицательной обратной связи свойства системы слабо зависят от характеристик прямой цепи?

7. Докажите, что применение отрицательной обратной связи не может ослабить нелинейные искажения и фон, возникающие во входной цепи усилителя или поступающие извне вместе с полезным сигналом.

8. Сформулируйте условие устойчивости линейной системы по Ляпунову.

9. Что необходимо знать для оценки устойчивости с помощью критерия Рауса или Гурвица?

10. Какой из критериев устойчивости наиболее удобен для оценки свойств системы при наличии экспериментальных характеристик ее звеньев?

11. Нарисуйте годографы Найквиста и соответствующие им частотные и фазовые характеристики разомкнутых систем, одна из которых сохраняет, а другая теряет устойчивость при замыкании цепи обратной связи.

12. Какую форму имеют амплитудно- и фазо-частотные характеристики системы с задержанной обратной связью для случаев замкнутой и разомкнутой цепи обратной связи?

13. При каком условии система с задержанной обратной связью меняет устойчивость?

14. Объясните, как происходит накопление периодического сигнала в гребенчатом фильтре. Какой максимальной величины достирает амплитуда сигнала на выходе гребенчатого фильтра?

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Студенты выполняют две контрольные работы. Каждая из задач, входящих в соответствующую контрольную работу, имеет 10 вариантов. Номер варианта, который должен решить студент, определяется последним номером его шифра. Например, студент, имеющий шифр P-653II,выполняет вариант I всех задач.

Контрольные работы выполняются в тетради, схемы следует рисовать карандашом, графики и характеристики изображать на миллиметровке. На обложке тетради с контрольной работой нужно делать надпись:

Радиотехнические цепи и сигналы

Контрольная работа № . . .

Фамилия и инициалы студента . . .

шифр ...

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

Задача 1

Выполнить спектральный анализ импульсного сигнала, параметры которого приведены в таблице 1. Требуется:

1. Найти спектральную плотность импульса. По аналитическому выражению спектральной плотности построить графики амплитудного и фазового спектров сигнала.

2. Пользуясь равенством Парсеваля, определить энергию импульса.

3. Рассчитать и построить графики спектра амплитуд и фаз импульсной последовательности, полученной путем повторения с периодом Т заданного импульса.

Определить среднюю за период Т мощность импульсной последовательности, указанной в п.З.

Таблица 1

| Вариант | Форма импульса | Амплитуда импульса, U | Длительность импульса, tm | Период повторения импульса, T | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Импульс вида st=e−αt | 1 вольт |  | 2 мс | Импульс, симметричный относительно начала отсчета времени |
| 2 | Треугольный импульс | 1 вольт | 1 мс | 2 мс | Импульс, симметричный относительно начала отсчета времени |
| 3 | Импульс вида st=te−αt | 1 вольт |  | 2 мс | α=1061c |
| 4 | Косинусоиальный импульс | 1 вольт | 1 мс | 2 мс | Полуволновый импульс, симметричный относительно начала отсчета времени |
| 5 | Импульс вида st=e−αt | 2 вольта | 2 мс | 10 мс |  |
| 6 | Треугольный импульс | 2 вольта | 2 мс | 10 мс |  |
| 7 | Импульс вида st=te−αt | 2 вольта | 2 мс | 10 мс |  |
| 8 | Косинусоиальный импульс | 2 вольта | 2 мс | 10 мс |  |
| 9 | Треугольный импульс | 3 вольта | 4 мкс | 8 мкс |  |
| 10 | Косинусоиальный импульс | 3 вольта | 4 мкс | 8 мкс |  |

Таблица 2

Видеоимпульс, рассмотренный в п.1, является огибающей колебания с частотой f0Гц. Найти аналитическое выражение спектральной плотности радиоимпульса, построить график ее модуля и сравнить со спектральной плотностью огибающей.

Примечание. При определении спектральной плотности в п.1

нужно подробно выполнять интегрирование функции.

Задача 2

На избирательную систему, резонансная частота которой равна несущей частоте ωp=ω0, воздействует AM колебание вида

et=E1+MecosΩt+Фecosω0t+ϕe

или it=I1+MicosΩt+Фicosω0t+ϕi.

Параметры входного сигнала, вид избирательной системы и ее параметры, и отдельные параметры выходного сигнала для каждого варианта заданы в таблице 2.

Найти аналитические выражения сигналов, указанных в таблице, построить для них спектральные и временные диаграммы, согласовав их между собой, построить векторные диаграммы для выходных сигналов при t=0, где t2=T4, где T=2πΩ

Задача 3

На вход апериодической цепи подается сигнал et момент времени t=0. Пользуясь спектральным методом, найти и построить график отклика цепи. Аналитическое выражение входного сигнала, вид апериодической цепи и отклик для каждого варианта заданы в таблице 3.

Таблица 3

ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь δt - единичная функция (единичный скачок).

Литература

- Гоноровский И.С., Демин М.П. Радиотехнические цепи и сигналы, -М., Советское радио, 2004г.

- Карташев В.Г., Шалимов Е.В., сборник задач по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы», издательство МЭИ, -М.,2011г.

- Никитин О.Р., Конспект лекции по РТЦ и С (электронное издание).