Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(ВлГУ)

Кафедра «Технологии машиностроения»

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

к выполнению курсового проекта по дисциплине

«Технология машиностроения»

для бакалавров по направлению подготовки 15.03.05. «Конструкторско – технологическое обеспечение машиностроительных производств»

Владимир, 2016 г.

УДК621.002

Рецензент

Доцент Центра профессионального образования  инвалидов ВлГУ, кандидат технических наук, А.В. Ифанов

Печатается по решению кафедры ТМС

Владимирского государственного университета

Учебное пособие к выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология машиностроения» (сост. В.Г. Гусев, Н.В. Жарков, Владимир, 2016г.)

Учебное пособие содержит требования к выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология машиностроения» и предназначено для студентов ВлГУнаправления15.03.05. «Конструкторско – технологическое обеспечение машиностроительных производств».

Методические рекомендации составлены на основе требований ФГОС ВО 3+ и ООП направления 15.03.05. «Конструкторско – технологическое обеспечение машиностроительных производств». Учебное пособие включает цель, теоретические положения, методику выполнения курсового проекта, требования к графической части и пояснительной записке. Для эффективной работы студентов использованы методические пособия ведущих вузов России.

УДК  621.002

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение………………………………………………………………………4

1.Общие сведения о курсовом проектировании………………………………5

2.Структура, содержание и объем курсового проекта…………………..........6

3.Общая часть………………………………………………………………..….7

4.Технологическая часть………………………………………………………...8

5. Конструкторская часть………………………………………………………16

6.Применение ЭВМ в технологических и конструкторских расчетах…..….17

7.Руководство курсовым проектированием………………………………….19

8.Защита курсового проекта……………………………………………….......20

Библиографический список………………………………………………….21

Приложение. Пример выполнения и оформления курсового проекта………………………………………………………….……………23

Введение

Качество машиностроительной продукции является обобщающим показателем научно-технического прогресса и качества производимой продукции. Проблема качества машиностроительной продукции приобретает особое значение в связи с необходимостью повышения конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке.

Повышение качества изделий машиностроения – является первоочередной задачей машиностроительных предприятий. Она решается путем совершенствования конструкции машин, их деталей и узлов, применения новых конструкционных материалов, автоматизации технологических процессов, разработки методов нанесения защитных покрытий и т.п. Особую роль в проблеме обеспечения качества машиностроительной продукции играет технология машиностроения, т.к. именно через нее реализуются новые прогрессивные конструкторские разработки.

Технология машиностроения – это отрасль науки о закономерностях процессов изготовления машин требуемого (заданного) качества, в установленном количестве и сроки при минимальных затратах живого и овеществленного труда, материальных и энергетических ресурсов.

Поэтому первой и главной задачей технологии машиностроения является обеспечение заданного качества изделий при изготовлении.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Курсовой проект (КП) – совокупность документов, самостоятельно разрабатываемых студентом с целью систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний и практических навыков по избранной специальности и применения их при решении научно-технических, конструкторских, технологических задач.

Курсовой проект выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД и методических указаний выпускающей кафедры, является самостоятельной работой студента и характеризует уровень его подготовки к деятельности как технолога машиностроительного производства.

На выполнение курсового проекта совместно с технологической практикой по учебному плану отводится один семестр. Технологическая практика предназначена для сбора материалов, необходимых при разработке курсового проекта.

Перед направлением на технологическую практику каждому студенту выдается тема курсового проекта и методические указания по практике. После сдачи отчета по практике студент приступает к разработке курсового проекта. Курсовой проект разрабатывается на основе конкретных заводских материалов, собранных студентом во время технологической практики, а также литературных источников и должен отражать современные достижения науки и техники.

Тематика курсовых проектов формулируется на основе конкретных задач, стоящих перед отечественным машиностроением, в частности, перед заводами, технологическими, конструкторскими бюро или научно-исследовательскими институтами, где проходили практику студенты. Рекомендуется разрабатывать тематику курсовых проектов исходя из запросов предприятий.

Курсовой проект должен включать в себя общую, технологическую и конструкторскую части, при этом общая часть составляет 10 – 15%всего объема проекта; технологическая часть – 50-65%; конструкторская часть – 25-30%. Приведенное выше распределение объемов работ по частям проекта является ориентировочным и подлежит точному определению при составлении задания на курсовое проектирование, в котором конкретизируется содержание каждой части проекта.

Крупная тема реальных курсовых проектов может выдаваться одновременно нескольким студентам. В этом случае каждый студент получает индивидуальное задание, включающее часть разделов общей темы, разрабатывает чертежи, выполняет необходимые расчеты, оформляет расчетно-пояснительную записку и защищает проект индивидуально. Работу студентов в данном случае должен координировать один руководитель.

2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ

КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки, объем которой не должен превышать 60 страниц формата А4 (кегль 14, полуторный межстрочный интервал, поля: левое – 30, правое – 10, верхнее и нижнее – 25 мм), не считая списка использованных источников, иллюстраций, приложений и графических материалов. Спецификации разработанных узлов и механизмов выполняются на листах формата А4 в соответствии с ЕСКД и помещаются как приложение в конце расчетно-пояснительной записки.

Пояснительная записка включает в себя титульный лист, задание на курсовой проект, оглавление, введение, общую часть, технологическую, конструкторскую части, библиографический список и приложения. Приведенная последовательность разделов пояснительной записки может быть изменена в зависимости от особенностей конкретной темы.

Графические материалы технологического курсового проекта составляют 4 – 5листов формата А1 (допускаются форматыА2 или А3, при условии четкого изображения графического материала) и включают в себя следующие чертежи:

- по технологической части 2 – 3листа формата А1, в т. ч. инструментальные наладки, геометрический план обработки, управляющая программа для обработки детали и др.;

- по конструкторской части 2 листа формата А1 в т.ч. рабочие чертежи станочного и контрольного приспособлений для установки, закрепления и контроля обрабатываемой заготовки с техническими требованиями и технической характеристикой.

Титульный лист представляет собой бланк установленной формы, который выдается студенту и подписывается руководителем проекта после выполнения курсового проекта. Задание на курсовое проектирование, составленное руководителем проекта, выдается студенту на первой неделе учебных занятий семестра, в котором выполняется проект. Все разделы задания должны быть заполнены и максимально конкретизированы. Задание на курсовое проектирование подписывается студентом, руководителем проекта и утверждается заведующим выпускающей кафедры.

Курсовой проект начинается с введения (1 – 2страницы), в котором приводится обоснование актуальности разрабатываемой темы для конкретного производства. В конце введения отмечается, что сделано в курсовом проекте, акцентируются новые технические и технологические решения, принятые в курсовом проекте, и какие эффекты эти решения обеспечивают.

3. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В общей части курсового проекта описывается служебное назначение детали, технологические требования к ней, приводится характеристика химического состава материала, из которого деталь изготавливается, а также исходные данные для дипломного проектирования и их анализ.

Исходными данными для выполнения курсового проекта являются:

- рабочий чертеж детали с техническими требованиями, на которую разрабатывается технология обработки;

- годовая производственная программа выпуска изделий, в которую входит изготавливаемая в цехе деталь с учетом запасных частей;

- заводской технологический процесс обработки детали.

Необходимо иметь данные по трудоемкости выполнения каждой операции заводского процесса, а также знать коэффициенты загрузки оборудования, коэффициенты использования материалов и прейскуранты цен на материалы. Следует собрать научно-техническую литературу, справочные и нормативные материалы по теме курсового проекта, а также иметь методические указания по выполнению курсового проекта.

Перечисленную информацию студент обязан собрать во время технологической практики.

В начале курсового проектирования студент изучает рабочий чертеж детали, чертеж узла, в который данная деталь входит.

На этой стадии выполнения курсового проекта необходимо:

- выяснить, какому узлу принадлежит деталь;

- изучить служебное назначение машины и узла;

- разобраться в конструкции узла, детали и понять их роль в работе машины;

- перейти от параметров служебного назначения узла к параметрам служебного назначения детали;

- критически проанализировать соответствие технических условий, приведенных в рабочем чертеже детали, ее служебному назначению;

- определить задачи, которые необходимо решить в процессе изготовления детали;

- сформулировать конкретные задачи, решение которых будет приведено в курсовом проекте.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Технологическая часть курсового проекта включает в себя следующие основные этапы: определение типа и организационной формы производства, анализ технологичности детали, анализ базового технологического процесса, выбор метода получения заготовки, выбор технологических баз, составление технологического маршрута обработки, выбор оборудования, разработка технологических операций, расчет припусков, выбор режимов и нормирование операций.

4.1. Определение типа производства

Производственная программа характеризуется номенклатурой и годовым объемом объектов производства и указывается в задании на курсовое проектирование.

Студенту необходимо определить тип производства по ГОСТ 3.1119-83, который характеризуется коэффициентом закрепления операций.

Значение коэффициента закрепления операций принимается для планового периода, равного одному месяцу, и определяется по формуле [2]

Kз.о.=OP  ,

гдеO – число операций, необходимых для изготовления заданной детали;

Р – число рабочих мест, используемых при изготовлении заданной детали.

При K3.0.=1 – массовое производство; 1<K3.0.<10 – крупносерийное; 10<K3.0.<20 – среднесерийное; 20<K3.0.<40 – мелкосерийное производство. В единичном производстве не регламентируется.

Количество технологических операций О и рабочих мест Р определяют на основании действующего технологического процесса или при его отсутствии путем укрупненного расчета. Ориентировочные данные для определения типа производства можно найти в соответствующей таблице в зависимости от количества обрабатываемых в год деталей одного наименования, типоразмера и массы детали.

Значение коэффициента закрепления операций в курсовом проекте следует определять дважды: предварительно – при ориентировочном выборе типа производства и окончательно – после разработки операционной технологии.

4.2. Анализ технологичности детали

При отработке деталей на технологичность студенту необходимо дать как качественную, так и количественную оценку технологичности конструкции детали.

Показатели технологичности определяют согласно ГОСТам 14.201-83 и 14.205-83. Если деталь нетехнологична для заданного объема выпуска изделий, студент предлагает конкретные пути повышения ее технологичности.

4.3. Анализ базового технологического процесса

Анализ базового варианта технологического процесса проводится с позиции обоснования установленной общей последовательности обработки детали; метод получения заготовки; современный уровень станочного оборудования и применяемого режущего инструмента; автоматизация технологического процесса, брак при обработке и причины его возникновения и др.

Последовательность обработки деталей студент устанавливает на основании изучения действующих технологических процессов по маршрутным и операционным картам, а также с учетом экономического принципа построения технологических процессов. Проектанту необходимо при анализе базового варианта обратить внимание на то, что повышение производительности и снижение технологической себестоимости изделий (деталей) достигается сокращением затрат на основные материалы; уменьшением основного технологического и вспомогательного времени при выполнении технологических операций.

Для оценки метода получения заготовки, правильности использования станочного оборудования, коэффициента его загрузки можно использовать [4]. При анализе схем базирования и возникающих при базировании погрешностей необходимо выявить, соблюдается ли постоянство и совмещение баз; определить погрешность базирования заготовки и принять технологическое решение по ее уменьшению.

Учет и анализ причин брака может быть получен по данным ОТК базового предприятия или путем непосредственного наблюдения за выполнением операций технологического процесса и контроля качества продукции. Особое внимание следует обратить на выявление причин брака и разработку мероприятий по его предупреждению.

Целесообразность применения того или иного вида приспособлений при обработке данной детали по базовому варианту может быть проанализирована по методике, изложенной в[5].

Время, затрачиваемое на установку и снятие, закрепление и раскрепление заготовки, определяется по нормативам вспомогательного времени[6]или путем хронометража на рабочем месте.

Время на установку режущих инструментов определяется по нормативам, приведенным в [6]. При анализе средств технического контроля (измерительных инструментов и приспособлений) необходимо сопоставить погрешность их измерения с допуском на выполняемый размер. Погрешность измерения не должна превышать 10% допуска на измеряемый размер. Время на одно измерение, характеризующее производительность контроля, принимается по нормативам вспомогательного времени.

В результате проведенного анализа студент выявляет недостатки существующего технологического процесса, которые будут устранены при разработке нового технологического процесса обработки детали.

4.4. Выбор метода получения заготовки

В курсовом проекте метод получения заготовок определяется назначением и конструкцией детали, ее материалом, служебным назначением, техническими требованиями, программой выпуска и типом производства.

Проектант должен провести анализ существующих способов изготовления заготовок деталей данного конструктивно-технологического класса.

Экономическое обоснование выбора метода получения заготовки проводится аналогично существующему на данном производстве. Возможен выбор нового метода получения заготовки, не требующего изменений в технологическом процессе механической обработки, либо метод получения заготовки, требующий при дальнейшей механической обработке изменений ряда технологических операций [2].

В первом случае ограничиваются ссылкой на справочную литературу, в которой этот вариант рекомендуется.

Во втором случае предпочтение отдается методу получения заготовки, характеризующемуся лучшим использованием материала и меньшей стоимостью последующей механической обработки. Методика определения стоимости заготовки приведена в источниках [4].

Окончательное решение о выборе метода получения заготовки принимают после расчета технологической себестоимости детали по сравниваемым вариантам. Предпочтение отдается методу получения заготовки, который обеспечивает наименьшую технологическую себестоимость детали. Методика определения технологической себестоимости детали приводится в учебных пособиях [4].

Если сопоставляемые варианты по технологической себестоимости оказываются равноценными, то предпочтение отдается варианту с более высоким коэффициентом использования материала.

4.5. Выбор технологических баз и оценка погрешности базирования

Вопрос о выборе технологических баз решается в самом начале проектирования технологического процесса одновременно с вопросом о последовательности и видах обработки отдельных поверхностей заготовки.

При выборе технологических баз руководствуются следующими общими положениями:

- при обработке заготовок, полученных литьем или штамповкой, необработанные поверхности можно использовать в качестве баз только на первой операции;

- при обработке всех поверхностей заготовки в качестве технологических баз на первой операции целесообразно использовать поверхности с наименьшими припусками. Этим снижается вероятность появления необработанных участков заготовки при дальнейшей обработке;

- для заготовок, у которых обрабатываются не все поверхности, в качестве технологических баз на первой операции используют поверхности, которые вообще не обрабатываются. Это обеспечивает наименьшее смещение обработанных поверхностей относительно необработанных;

- при прочих равных условиях наибольшая точность обработки достигается при использовании на всех операциях одних и тех же баз, т.е. при соблюдении принципа постоянства баз;

- следует стремиться к совмещению технологических, измерительных, конструкторских и сборочных баз. В этом случае достигается наиболее высокая точность.

Каждый выбранный комплект технологических баз должен сопровождаться расчетом погрешности установки и оценкой возможности достижения заданной точности. Рекомендации по выбору комплектов базовых поверхностей для деталей различных классов приведены в [5].

Особое внимание следует уделять выбору базовых поверхностей на 1-ой операции (черновые базы). К этим поверхностям должны быть предъявлены повышенные требования при получении заготовки. Рекомендуется выбирать поверхности, имеющие наибольшую точность у детали, или поверхности, не подвергающиеся обработке. На черновые базы заготовка может быть установлена только один раз.

В некоторых случаях выбор комплекта баз для 1-й операции обосновывается расчетом, когда предлагается несколько вариантов базирования. Для каждого из выбранных вариантов базирования рассчитывается погрешность обработки исполняемых на этой операции размеров. Оценку точности базирования при выполнении каждой операции рекомендуется проводить по методике [4].

4.6. Выбор методов обработки поверхностей, составление технологического маршрута обработки

Выбор метода обработки имеет целью обеспечить наиболее рациональный процесс обработки заготовки. В зависимости от требований, предъявляемых к точности размеров, формы, расположения и параметра шероховатости поверхностей с учетом ее размеров, массы и конфигурации, типа производства выбирают один или несколько возможных методов обработки поверхностей с помощью таблиц средней экономической точности обработки [10]. Выбор основных технологических операций должен быть обоснован расчетами производительности и экономичности по технологической себестоимости.

Важной задачей проектирования является составление общего плана обработки детали и описание содержания операций технологического процесса. Маршрут изготовления детали устанавливает последовательность выполнения технологических операций.

При разработке технологического маршрута необходимо учитывать требования к взаимному расположению поверхностей. Если, например, предъявляются высокие требования к отклонению от соосности поверхностей вращения, следует стремиться к их обработке на одной операции с одной установки и закрепления.

Построение технологического маршрута обработки во многом определяется конструктивно-технологическими особенностями детали, в том числе требованиями, предъявляемыми к точности ее основных и вспомогательных баз. Разработка технологического маршрута обработки существенно облегчается при использовании типовых технологических процессов на данную группу деталей.

Примеры выбора варианта маршрута технологического процесса с анализом схемы базирования и точности обработки заготовки приведены в учебных пособиях [10]. Описание содержания переходов в технологических операциях должно соответствовать требованиям ГОСТ 3.702-79.

При составлении общего маршрута изготовления детали выполняется выбор оборудования и оснастки.

Выбор оборудования зависит от конструктивных особенностей и размеров детали, технических требований, требований к точности, шероховатости, расположению обрабатываемых поверхностей, типа производства. Общие правила выбора технологического оборудования установлены ГОСТ 14.304-73.

Группа оборудования выбирается при назначении вида обработки поверхности, обеспечивающего выполнение технических требований к ней. Для каждой технологической операции указывается, на каком станке будет выполняться данная операция. При этом должна быть приведена краткая характеристика станка: его наименование, модель, основные размеры и мощность.

По своей технической характеристике выбранный станок должен отвечать следующим требованиям: рабочая зона (высота центров, расстояние между центрами, размеры стола и т.п.) должны обеспечивать обработку заготовок с заданными габаритными размерами; мощность, жесткость и кинематические возможности должны позволять вести работу на оптимальных режимах; производительность должна соответствовать заданному объему выпуска деталей.

Решающим фактором при выборе того или иного станка (если операцию можно выполнить на разных станках, обеспечивающих выполнение технических требований к детали) является экономичность процесса обработки. Выбор технологического оборудования основывается на анализе затрат, связанных с реализацией технологического процесса. Выбор технологической оснастки (приспособлений, режущих инструментов, средств контроля) определяется в значительной степени типом производства и принятым станочным оборудованием. Эти вопросы изложены в учебном пособии [14].

4.7. Разработка технологических операций

При выполнении этого этапа наиболее подробно разрабатываются основные операции механической обработки. Раскрывается роль операций технологического процесса обработки детали, их физическая особенность, разрабатывается геометрический план обработки, эквидистанта относительного движения, инструмента и заготовки, карта расчета узловых точек эквидистанты, карта кодирования, описываются технологические команды, составляется рабочая управляющая программа для обработки детали, описываются технологические возможности устройства числового программного управления, определяются припуски на обработку, выбираются режимы и, наконец, выполняют нормирование операций. Производительность технологических операций в значительной степени зависит от режимов резания, количества переходов и рабочих ходов, последовательности их выполнения. В зависимости от условий производства выбирают соответствующие схемы построения технологических операций (многоместная многоинструментная параллельная обработка, одноместная одноинструментая последовательная обработка или их различные сочетания). При решении этого вопроса следует пользоваться источником [6].

Расчет припусков, режимы резания и техническое нормирование выполняются по [13]. После выполнения этих расчетов разрабатываются инструментальные наладки в соответствии с рекомендациями, приведенными в [3]. При этом обрабатываемая заготовка изображается в таком виде, какой она имеет вид после механической или физико-технической обработки. Режущий инструмент вычерчивают в конце рабочего хода, для обрабатываемых поверхностей указывают выдерживаемые размеры с допусками, шероховатость и др. технологические требования. Обработанные поверхности изображают жирными контурными линиями, наносят рабочие движения инструмента и заготовки в процессе обработки [14].

5. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

Конструкторская часть курсового проекта составляет 25-30% всего объема проекта и содержит 2 листа чертежей формата А1 технологической оснастки станочного и контрольного приспособлений и соответствующую часть расчетно-пояснительной записки с силовыми и точностными расчетами станочного приспособления, необходимыми выводами и обоснованиями. В начале конструкторской части приводится схемы и описание работы станочного и контрольного приспособлений.

Чертежи разработанных конструкций выполняются в общем виде без деталировки в необходимом количестве проекций со всеми необходимыми сечениями и разрезами. На чертежах указываются габаритные, присоединительные, межосевые, посадочные и эксплуатационные размеры с обозначением допусков и посадок по стандартам СЭВ.

Приводятся технические характеристики разработанных конструкций и предъявляемые к ним требования. При разработке технических требований к станочному приспособлению необходимо в первую очередь рассмотреть поверхности приспособления, которые должны обеспечить однозначное пространственное положение заготовки на станке. Это касается не только поверхностей, которые контактируют с технологическими базами заготовки, но поверхностей приспособления, определяющих пространственное положение самого приспособления на рабочем столе станка. В приложениях к расчетно-пояснительной записке приводятся спецификации узлов и деталей этих конструкций на бланках по ГОСТ 2.108-68. При нанесении на сборочный чертеж номеров деталей нужно руководствоваться ГОСТ 2.108-68. Номера деталей следует располагать последовательно и начинать с основных деталей узлов.

Проектирование станочных приспособлений, силовой, точностной их расчет рекомендуется проводить по[15].

6.ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТОРСКИХ РАСЧЕТАХ

6.1. Задачи, решаемые на ЭВМ

Расчет на ЭВМ является обязательным элементом курсового проекта. Объем этого раздела зависит от сложности поставленной перед студентом задачи и определяется уровнем подготовленности его в области программирования, прикладной математики, САПР ТП, технологии машиностроения и т.д. Как правило, материалы по этому вопросу представляются в пояснительной записке.

При выполнении расчетов на ЭВМ студент пользуется готовыми современными программными продуктами, например, «Вертикаль»,ESPRIT, имеющимися на выпускающей кафедре, предприятии и организации, где он работает или проходил технологическую практику.

Студент должен представить в пояснительной записке (ПЗ) подробное назначение программного продукта, инструкцию по подготовке исходных данных и привести анализ полученных результатов.

Таким путем решаются достаточно сложные вопросы: размерный анализ технологических процессов, проектирование маршрутных и операционных технологических процессов, технологические расчеты точности обработки, припусков, режимов резания и норм времени, выбора заготовок, количества оборудования и его загрузки, количества рабочих и т.д.), конструкторские расчеты (расчеты на прочность, жесткость, виброустойчивость и др.) элементов станочных приспособлений, точностные и силовые расчеты приспособлений и пр.

Решение задачи должно состоять из следующих этапов:

- Постановка задачи.

- Разработка исходных данных для ввода в компьютер.

3. Решение задачи.

4. Анализ результатов решения и выводы.

Рекомендуется диалоговый режим ввода исходных данных. Отладка программы, решение контрольных примеров, решение задачи могут быть выполнены на вычислительной технике выпускающей кафедры.

В приложениях к пояснительной записке должна быть представлена распечатка текста программы с необходимыми пояснениями, а в записке – распечатка с результатами расчета. Здесь также можно использовать для расчетов готовые программы. Кафедра ТМС располагает программами расчета припусков, режимов резания и др.

6.2. Программные пакеты и оборудование, доступное для проведения расчетов на ЭВМ

1. Лаборатория параллельных вычислений СуперЭВМ СКИФ-Мономах (4,7 ТФлопс)- (ауд.417-2) с установленными пакетами для параллельных вычислений ANSYS v.11 (AcademicResearch), ANSYS Mechanical HPC, ANSYS CFD HPC – необходима для расчетов теплового и напряженно-деформированного состояния устройств, машин и механизмов.

2. Лаборатория виртуальной реальности в составе: виртуальная лаборатория ParametricTechnologiesCorporation (3D StereoUnit 1400x3000 на базе ArbyteCADStation WS 620 (15 мест)), шестиосевой координатно-измерительный манипулятор CimCoreInfinite 5012; система трехмерной оцифровки BreuckmannорtоТОР-НЕ - ауд.123-2, 3–D принтер Objet 30 Pro – необходимы для конструктивных проработок.

3. Лаборатория физического моделирования и экспериментальных исследований наукоемких объектов и технологий на базе инструментов NationalInstruments и программного комплекса LabView (ауд.234-2) в составе.

7.  РУКОВОДСТВО КУРСОВЫМ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ

Курсовым проектированием руководят назначенные преподаватели выпускающей кафедры «Технология машиностроения».

Руководитель курсового проекта контролирует работу над проектом, рекомендует основную литературу, содействует поиску исходных материалов по теме проекта, систематически проводит консультации (не реже одного раза в неделю), проверяет ход работы, ориентирует студента на самостоятельный поиск литературы, сведений об изобретениях, патентах, проектной и другой документации.

Студент должен не реже одного раза в неделю докладывать руководителю о ходе работы над проектом и получать консультации по его выполнению.

Выпускающая кафедра объявляет расписание консультаций руководителей на весь период проектирования. Ответственность за правильность расчетов и принятых в курсовом проекте решений несет студент.

Нормоконтроль курсового проекта осуществляется руководителем курсового проектирования. Нормоконтроль осуществляется как в ходе проектирования, так и при полном выполнении курсового проекта.

8. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Работа над КП выполняется студентом, как правило, непосредственно в университете с представлением ему определенного места в кабинете курсового проектирования. По определенным темам проект может выполняться на предприятиях, в организациях, НИИ и КБ.

Состав рецензентов подбирается из числа опытных работников кафедры, промышленности, НИИ и других организаций и утверждается заведующим.Рецензирование проекта проводится в течение не более трех дней. В рецензии указываются положительные стороны проекта, а также его недостатки. Рецензент оценивает уровень разработок с учетом требований к курсовому проекту и отмечает положительные стороны проекта и его недостатки.

Комплексные КП рецензируются одним рецензентом, но рецензия дается на каждый проект, входящий в комплекс. В рецензии на реальный КП отмечается степень практической полезности КП и его частей, а также определяется возможность его конкретного использования.

Для предварительной и окончательной защиты проекта студент представляет руководителю графический материал и пояснительную записку, подписанные студентом, текст доклада на защите объемом, рассчитанным на 8 – 10 минут. Доклад должен содержать критический анализ существующей технологии, постановку задачи, пути ее решения, основные результаты, новизну, выводы. В процессе доклада необходимо ссылаться на все чертежи и слайды.

По представлению руководителя решением заведующего кафедрой проект с письменным отзывом и оценкой руководителя направляется на рецензирование.

9. ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Студент представляет пояснительную записку и чертежи руководителю курсового проектированию, который подписывает графическую часть проекта и пояснительную записку и назначает срок защиты проекта.

При защите студент представляет презентацию курсового проекта и докладывает результаты проектирования в присутствии руководителя проекта, одного из преподавателей выпускающей кафедры и студентов, после чего студенту задают вопросы. Для успешной защиты курсового проекта студенту рекомендуется освежить в памяти весь объем выполненной работы перед защитой проекта.

При оценке курсового проекта учитывается следующее:

- актуальность темы курсового проекта;

- научно-технический уровень;

- наличие новых конструкторских и технологических решений;

- использование фундаментальных дисциплин;

- логическая взаимосвязь частей проекта;

- уровень использования ЭВМ;

- глубина разработки;

- качество конструкторской части;

- качество технологической части;

- уровень экономической обоснованности;

- качество чертежей;

- владение материалом проекта;

- умение аргументированно защитить свою точку зрения;

После публичной защиты руководитель проектирования проставляет оценку на титульном листе пояснительной записки и в зачетной книжке студента, который сдает курсовой проект в виде бумажного носителя и электронного диска заведующему лабораториями кафедры для хранения. Эти данные студент размещает в своем портфолио.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Гусев В.Г., Жарков В.Н. Методические указания по оформлению технологической документации при выполнении курсовых и дипломных проектов.– Владим. гос. ун-т. – Владимир, Изд-во ВлГУ, 1998. – 56 с.

2.Гусев Г.В., Жарков В.Н., Морозов В.В. Технология машиностроения:учебное пособие к выполнению дипломного проекта.– Владим. гос. ун-т. – Владимир, Изд-во ВлГУ, 2005. – 192 с.– ISBN 5-89368-547-4.

3.Гусев Г.В., Жарков В.Н., Петухов Е.Н. Альбом чертежей технологических наладок: учебное пособие.– Владим. гос. ун-т. – Владимир, Изд-во ВлГУ, 2001. – 50 с.

4.Гусев Г.В., Жарков В.Н., Морозов В.В. Технология машиностроения: учебное пособие к выполнению курсового проекта.– Владим. гос. ун-т. – Владимир, Изд-во ВлГУ, 2006. – 152 с. – ISBN 5-89368-644-6.

5.Гусев,В.Г.Приспособления для станков с ЧПУ: учебное пособие / В.Г.Гусев,А.И. Елкин,А. В. Морозов и др.;Владим. гос. ун-т, Владимир, 2012. – 197 с.

6.Киричек А.В., Киричек Ю.Н. Нормирование операций, выполняемых на металлорежущих станках с ЧПУ. Правила оформления: Учеб. пособие к практическим работам, курсовому и дипломному проектированию.- 2-е изд. стер. – Муром: Издательский полиграфический центр Муромского института ВлГУ, 2003. – 58с. – ISBN 5-8439-0048-7.

7.МорозовВ.В., ГусевВ.Г. Программирование современных многофункциональных токарных станков с ЧПУ: Учеб. пособие для вузов. – Владимир: изд-во Владим. гос. ун-та, 2009. – 236 с.– ISBN 978-5-89368-979-2.

8.Морозов В.В., Гусев В.Г. Программирование современных фрезерных станков с ЧПУ: Учеб. пособие для вузов. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-т, 2010. – 244 с. – ISBN 978-5-9984-0025-.

9.Морозов В. В., ГусевВ. Г. Программирование обработки деталей на станках с ЧПУ на обрабатывающих центрах: Учеб. пособие для вузов. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-т, 2011. –365 с. – ISBN 978-5-9984-0165-7.

10.Обработка металлов резанием: Справочник технолога / А.А.Панов, В.В.Аникин, Н.Г.Бойм// под общ. ред.  А.А. Панова. – М.: Машиностроение, 2004. –580 с. – ISBN5-94275-049-1.

11.Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управлением. Часть II. Нормативы режимов резания. Подраздел: 25.040.20 Станки с числовым программным управлением.–М.: Машиностроение, 1988.

12.Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей. Слесарно-сборочные работы по сборке машин и приборов в условиях массового, крупносерийного и среднесерийного типов производства. – М.: Машиностроение, 1991. – 160 с.

13.Радкевич, Я. М. Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении / Я. М. Радкевич и др. / под ред. В. А. Тимирязева. – М.: Высшая. школа, 2007. – 272 с. – ISBN 978-5-06-004277-1.

14.Справочник технолога – машиностроителя в 2т./под ред. Дальского А.М., Суслова А.Г., Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. 5-е издание. – М.:  Машиностроение,2001. – 1096 с.

15.Суслов, А. Г. Технология машиностроения: учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов. – М.: Машиностроение, 2007.– 430 с. – ISBN 978-5-217-03371-3.

16.Схиртладзе, А. Г. Технологические процессы в машиностроении: учеб, для вузов / А. Г. Схиртладзе.– М.: Высшая школа, 2007. – 926 с. — ISBN 978-5-06-004423-2.

17.Технология машиностроения: учебник / В.У.Мнацаканян, В.В. Морозов,А.Г. Схиртладзе и др. // под ред. В.А. Тимирязева; Владим. гос. ун-т. –Владимир:Изд-воВлГУ, 2013. - 524 с. – ISBN 978-5-9984-0306-4.

18.Фельдштейн Е.Э., Корниевич М.А. Металлорежущие инструменты: Справочник конструктора. – М.: Издательство «Новое знание», 2009. –1040 с.

19.Фещенко, В.Н. Справочник конструктора. М.: Издательство «Инфра-Инженерия», 2016. – 800 с.– ISBN978-5-9729-0084-8; 978-5-9729-0085-5.

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Титульный лист и задание на КП размещены на сайте кафедры в разделе ВКР и курсовое проектирование http://mtf.vlsu.ru/tms/title-pages-for-students.html, примеры выполнения приведены ниже.

Образец титульного листа

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(ВлГУ)

Кафедра «Технология машиностроения»

Курсовой проект

по дисциплине

«Технология машиностроения»

на тему:

«Разработка технологического процесса изготовления детали «Корпус». Программа выпуска 1000 шт. в год»

Выполнил:

ст. гр. Тс-113

Иванов И.И.

Принял:

доцент

Жарков Н.В.

Владимир, 2016г.

Бланк задания на курсовой проект

ОГЛАВЛЕНИЕ(надо проставить правильные страницы)

Введение……………………………………………………………………..…..…3-4

1. Общая часть

1.1 Характеристика детали…………………………………………………5-6

1.2. Исходные данные для проектирования…………………………….6-7

2. Технологическая часть

2.1. Определение типа производства………………..…………………8-10

2.2. Выбор заготовки…………………………………….………………...10

2.2.1. Выбор метода получения заготовки……………………….10-11

2.2.2. Расчет массы детали и заготовки……………………….....11-12

2.2.3. Экономическое обоснование выбора заготовки……….…12-13

2.3. Анализ технологичности конструкции детали……………..………..13

2.3.1. Качественная оценка технологичности………………….13-14

2.3.2. Количественная оценка технологичности…………………..14

2.3.2.1. Расчет коэффициента использования материала..14-16

2.3.2.2. Расчет коэффициента точности обработки………….15

2.3.2.3. Расчет коэффициента шероховатости………………16

2.4. Анализ действующего технологического процесса

механической обработки детали……………………………………….16-17

2.5. Выбор технологических баз и оценка точности базирования….18-20

2.6. Разработка технологического маршрута и выбор оборудования…21-25

2.7. Расчет припусков…………………………………………..………25-30

2.8. Расчет режимов резания………………………………………..……31-36

2.9. Нормирование технологических операций………………….…….36-39

3.Конструкторская часть

3.1. Описание конструкции станочного приспособления…………….…41

3.2. Силовой расчет станочного приспособления…………………….41-43

3.3. Расчет станочного приспособления на точность…………………43-44

3.4. Описание конструкции контрольного приспособления…...……...45

3.5. Расчет контрольного приспособления на точность…………..…45-47

Заключение…………………………………………………...……………….48-49

Библиографический список ………………………..………..…….…..……50-52

Приложения:

Приложение 1. Чертеж детали «Корпус ЯГБИ.724211.001»……… …..1		Приложение 2. Комплект документов. Технологический

процесс обработки детали«Корпус ЯГБИ.724211.001»……………..29.		Приложение 3. Спецификации…………………………………………….…2

Приложение 4. Графическая часть курсового проекта …………………….7

ВВЕДЕНИЕ

Машиностроение является одним из фундаментов, на котором базируются многие отросли промышленности. Развитие и повышение эффективности процесса производства возможно при существенном повышении уровня автоматизации производства. В последнее время широкое распространение получили работы по созданию новых высокоэффективных автоматизированных механосборочных производств и реконструкции действующих на базе использования современного оборудования и средств управления всеми этапами производства. Ближайшей перспективой являются создание и внедрение в машиностроении производственного оборудования, оснащенного системами числового программного управления микропроцессорной техникой, и формирование на его базе автоматизированных участков и цехов, управляемых ЭВМ.

Обработка металлов резанием является составляющей частью процесса производства большинства деталей. Как и другие технологические процессы, она должна быть конкурентоспособной. Независимо от того, идет ли речь об обработке отдельных сложных деталей на небольшом предприятии или о массовом производстве простых валов, получение прибыли или убытков зависит от экономической эффективности процесса обработки.

Процесс обработки металлов резанием может быть существенно усовершенствован за счет рационального применения правильно выбранного высокопроизводительного инструмента. Правильно выбранный инструмент позволяет быстрее окупить затраты на новое оборудование, а также значительно повысить производительность старого оборудования.

В настоящем курсовом проекте разработан технологический процесс механической обработки детали «ЯГБИ.724211.001 Корпус», в котором применено современное металлорежущее оборудование и прогрессивный режущий инструмент с многогранными неперетачиваемыми пластинами и износостойкими покрытиями, а также спроектировано станочное приспособление, позволяющее устранить ручной труд при выверке, установке и закреплении заготовки на станке, что привело к сокращению вспомогательного времени на операцию и повысить технологическую надежность получения требуемой точности выполняемого размера.

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Характеристика детали

Деталь«Корпус ЯГБИ.724211.001» относится к семейству корпусных деталей. Корпусные детали служат для монтажа в них различных механизмов машин. Для корпусных деталей характерно наличие точно обработанных отверстий, координированных между собой и относительно базовых поверхностей, крепежных и других отверстий.

Химический состав материала детали «ЯГБИ.724211.001 Корпус» и физико-механические свойства стали, из которого она изготовлена, представлены в табл. 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1

Химический состав материала детали

(сталь 45) в процентах

| С | Si | Mn | Cr | S | P | Cu | Ni | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не более |  |  |  |  |  |
| 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 | 0,04 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,08 |

Таблица 1.2

Физико-механические свойства материала детали (сталь 45)

| ρ,г/см2 | σв, МПа | σ0,2, МПа | σ-1, МПа | τ-1, МПа | δ5 (δ4), % | ψ, % | Е, ГПа | G, ГПа | λ, Вт/(м·К) | α, К-1 | С, Дж/(кг·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,85 | 600 | 310 | 245 | 157 | 16 | 40 | 200 | 78 | 26 | 11,9·106 | 473 |

ρ – плотность материала,

σв – временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении),

σ0,2 – условный предел текучести,

σ-1 – предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения,

τ-1– предел выносливости при испытании на кручение с симметричным циклом нагружения,

δ5 (δ4) – относительное удлинение после разрыва,

ψ – относительное сужение,

Е – модуль нормальной упругости,

G – модуль упругости при сдвиге кручением,

λ – коэффициент теплопроводности,

α– коэффициент линейного расширения,

С – удельная теплоемкость.

1.2. Исходные данные для проектирования

Исходными данными для проектирования является базовая, руководящая и справочная информация.

В базовую информацию входят рабочий чертеж детали «ЯГБИ 724.211.001 Корпус», в котором указан материал, конструктивная форма и размеры детали; технические требования на изготовление, определяющие точность и качество обрабатываемых поверхностей; требования, оговаривающие твердость, структуру материала. Объем выпуска деталей составляет 10 комплектов по 1000 штук в год.

Для действующего производства в дополнение к вышеуказанным базовым данным используем сведения о наличии оборудования, средств технологического оснащения и других, имеющихся в наличии базового предприятия.

Руководящая информация включает нормативные документы, ГОСТы РФ, стандарты предприятия, нормали на режущий и измерительный инструмент. Руководящая информация содержит также стандарты на технологические процессы и документацию.

Нормативы точности, шероховатости, расчета припусков, режимов резания и технического нормирования времени; тарифно-квалификационные справочники, справочники технолога-машиностроителя, металлиста, инструментальщика, нормировщика и другие, а также каталоги, паспорта и альбомы технологического оборудования, станочных и контрольных приспособлений входят в состав справочной информации.

Исходными данными для проектирования является также научно-техническая и периодическая литература, на основе анализа которой оценивается тенденция развития машиностроения и выбираются наиболее эффективные технические и технологические решения, разрабатываемые применительно к условиям проектирования.

Действительный годовой фонд времени металлообрабатывающего оборудования принимаем равнымFд = 2007,5 ч., число рабочих смен m = 2, годовой фонд времени рабочего Ф = 255 дней в году.

Месторасположение проектируемого цеха – Центральная Европейская часть Российской Федерации с характерными для нее климатическими условиями. Нормативный коэффициент загрузки оборудования ηн.з.= 0,7.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В технологической части при определении типа производства необходимо располагать нормой времени на выполнении операции, поэтому на этом этапе допускается определять норму времени укрупнено.

2.1. Определение типа производства

Тип производства по ГОСТ 3.1108-74 характеризуется коэффициентом закрепления операций Кзо, который представляет собой отношение всех различных механических операций, выполняемых или подлежащих выполнению подразделением (участком цеха) в течение месяца, к числу рабочих мест, Кзо=ΣО/Р, где ΣО – суммарное число рабочих операций, Р – явочное число рабочих мест, на которых выполняются различные операции.

Согласно ГОСТ 14.004-74 принимаются следующие коэффициенты закрепления операций:

Кзо=1 – для массового производства,

1<Кзо ≤10 – для крупносерийного производства,

10<Кзо ≤20 – для среднесерийного производства,

20<Кзо ≤40 – для мелкосерийного производства,

Кзо>40 – для единичного производства.

Прежде чем вычислить коэффициент закрепления операций, рассчитывают количество станков, потребных для выполнения конкретной операции, по формуле:

Тр=N·tшт/60·Fдηзнm,

где N – объем выпуска деталей в год, шт.,

tшт – штучное время на выполнение операции, мин.;

Fд– действительный годовой фонд времени, Fд=2007,5 ч.,

m – число смен, m=2,

ηзн – нормативный коэффициент загрузки оборудованияηзн=0,7.

Расчетное число станков Трокругляем до ближайшего целого числа, в результате получаем принятое число станков. Вычисляем фактический коэффициент загрузки оборудования по формуле:

ηзф=Тр/Р.

Количество операций, выполняемых на рабочем месте, определяем по формуле:

Озн=ηзн/ηзф.

Таблица 2.1

Расчет коэффициента Кзо

| Операция | tшт | Тр | Р | ηзф | ηзн | Озн | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарная | 3,179 | 0,189 | 1 | 0,189 | 0,7 | 3,704 | 4 |
| Токарная с ЧПУ | 12 | 0,708 | 1 | 0,708 | 0,7 | 0,989 | 1 |
| Токарная с ЧПУ | 11,5 | 0,679 | 1 | 0,679 | 0,7 | 1,031 | 2 |
| Сверлильная с ЧПУ | 15 | 0,885 | 1 | 0,885 | 0,7 | 0,791 | 1 |
| Сверлильная | 1,36 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,875 | 1 |
| Фрезерная с ЧПУ | 46 | 2,714 | 1 | 2,714 | 0,7 | 0,322 | 1 |
| Фрезерная с ЧПУ | 1,6 | 0,094 | 1 | 0,094 | 0,7 | 7,447 | 8 |
| Сверлильная с ЧПУ | 4 | 0,236 | 1 | 0,236 | 0,7 | 2,966 | 3 |
| Сверлильная | 1,09 | 0,064 | 1 | 0,064 | 0,7 | 10,938 | 11 |
| Сверлильная | 1,26 | 0,075 | 1 Σ10 | 0,075 | 0,7 | 9,333 | 10 Σ42 |

Вычисляем Кзо=42/10=4,2следовательно, тип производства крупносерийный, так как 1<Кзо ≤10.Суточный выпуск изделия определяется по формуле:

Nc=N/255=10000/255=39 шт.

Такт выпуска определяется по формуле:

Τ=60Fдm/N=24,09 мин.

2.2. Выбор заготовки

При экономическом обосновании выбора метода получения заготовки необходимо выполнить расчеты себестоимости заготовки для 2 – 3 вариантов и выбрать вариант, обеспечивающий наименьшую себестоимость заготовки и последующей механической обработки.

2.2.1. Выбор метода получения заготовки

Выбор метода получения заготовки зависит от материала, формы и размеров детали, а также типа производства.

Механической обработке на станках подвергаются заготовки из проката, отливок, поковок и штамповок. Заготовки из проката целесообразно применять, когда форма и размеры готовой детали близки к форме и размерам проката. Заготовка, применяемая в базовом технологическом процессе, получается методом разрезания прутка на круги. Пруток представляет собой сортовой горячекатаный прокат круглого сечения.

Предлагается получать заготовку тем же методом, что и в базовом технологическом процессе.

2.2.2. Расчет массы детали и заготовки.

Массу детали рассчитываем по известной плотности материала, из которого она изготовлена и объема, то есть

m=ρ·V,

гдеρ – плотность материала, для стали 45ρ=7,85 г/см2, V – объем детали.

Масса детали известна:

mд=2,2 кг=2200 г.

Определим массу заготовки:

mз=ρ·V=7,85·3,14·72·5,2=6280 г=6,28 кг

2.2.3. Экономическое обоснование выбора заготовки

Сравним два метода получения заготовки на основании результатов экономического расчета стоимости заготовок.

1.Себестоимость заготовки из проката.

Затраты на заготовку определяем по ее массе и массе сдаваемой стружки:

Сзаг1=Q·Si-Sотх/1000·(Q-q),

где Q=6,28 кг. – масса заготовки,

Si=13,04 руб. – цена 1 кг материала заготовки,

q=2,2 кг.–масса готовой детали,

Sотх=1000 руб. – цена 1 тонны отходов.

Сзаг1=(6,28·13,04-1000/1000·(6,28-2,2)=77,81 руб.

2.Себестоимость заготовки, при получении ее методом горячей штамповки.

Себестоимость заготовки, получаемой таким методом с достаточной точностью можно определить по формуле:

Сзаг2=(Сi/1000·Q·Kт·Кс·Кв·Км·Кп)-Sотх/1000·(Q-q),

где Сi =13040 руб.– базовая стоимость 1 тонны заготовок,

Q=6,28 кг. – масса заготовки,

Sотх=1000 руб. - цена 1 тонны отходов, получаемых в результате обработки,

q=2,2 кг.–масса готовой детали.

Значения коэффициентов:

Kт=1,05; Кс=1,15; Кв=1,14; Км=1; Кп=0,8.

Сзаг2=(13040/1000·6,28·1,05·1,15·1,14·1·0,8)-1000/1000·(6,28-2,2)=86,1 руб.

Так как технологическая себестоимость обработки по первому варианту меньше, то заготовку выбираем по первому варианту.

Экономический эффект для сопоставления способов получения заготовок определим по формуле:

Эз=(Сзаг2-Сзаг1)N,

где Сзаг1 – стоимость заготовки, получаемой из проката, руб.;

Сзаг2 – стоимость заготовки, при получении ее методом горячей штамповки, руб.

Эз=(Сзаг2-Сзаг1)N=(86,1-77,81)·10000=82900 руб.

2.3. Анализ технологичности конструкции детали

Технологичность конструкции изделия – это совокупность свойств конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных показателях качества, объема выпуска и условий выполнения работ.

Отработка конструкции на технологичность представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению необходимого уровня технологичности по установленным показателям. Она направлена на повышение производительности труда, снижение времени изготовления детали при обеспечении необходимого качества. Виды и показатели технологичности приведены в ГОСТ 14201-73.

Технологичность является важнейшим качеством конструкции машины. Существует два вида оценки технологичности: качественная и количественная.

2.3.1.  Качественная оценка технологичности

Качественная оценка технологичности характеризует технологичность конструкции обобщено и допускается на всех стадиях проектирования.

Отработку на качественную технологичность начинаем с выбора и анализа материала, из которого данная деталь изготовлена. Правильный выбор и выполнение требований к его макро- и микроструктуре гарантирует прочность детали. При выборе учитывают влияние свойств материала на прочность и жесткость конструкции, виброустойчивость, износоустойчивость отдельных поверхностей, габариты и массы детали. Необходимо учитывать технологические факторы определяющие метод получение заготовки, обрабатываемость материала и связанные с этим затраты.

Деталь «корпус» изготовлена из стали 45 и не проходит термическую обработку. Химический состав и физико-механические свойства материала представлены в табл. 1.1 и 1.2.

Заготовка на базовом предприятии получается из горячекатаного проката круглого профиля. Форма и размер заготовки соответствуют форме и размерам готовой детали.

Конфигурация детали достаточно проста, что обуславливает возможность применения высокопроизводительных методов обработки.

Форма и размеры детали таковы, что все поверхности можно обработать на выпускаемых станкостроительной промышленностью моделях металлорежущих станков.

Деталь позволяет проводить обработку со всех сторон, ее конструкция жесткая, она допускает процесс резания сразу несколькими инструментами, то есть концентрацию операций.

2.3.2. Количественная оценка технологичности

В качестве количественных показателей рассматриваются коэффициенты использования материала, точности, шероховатости.

2.3.2.1. Расчет коэффициента использования материала

Коэффициент использования материала определяется по формуле:

Ким=mд/mз,

где mд – масса детали,

mз – масса заготовки.

Ким=2,2/6,28=0,4

2.3.2.2. Расчет коэффициента точности обработки

Коэффициент точности Ктявляется относительно частым показателем технологичности конструкции и определяется по ГОСТ 14202-73.

Расчетная формула коэффициента точности имеет вид

Кт=1 – (1/Тср),

где Тср – средний квалитет точности обработки поверхности изделия определяется по формуле:

Тср=(Н1+2·Н2+3·Н3+…+19·Н19)/(Н1+Н2+Н3+…+Н19),

где Н1, Н2,…,Нi – число размеров детали соответствующего квалитета точности.

Анализ рабочего чертежа детали показывает:

- количество поверхностей 14 квалитета:…36;

- количество поверхностей 13 квалитета:…9;

-количество поверхностей 12 квалитета:…3;

- количество поверхностей 10 квалитета:…1;

- количество поверхностей 7 квалитета:…1.

Тогда Тср =13,48.

Кт = 1 – ( 1/13,48) = 0,926

1.Если Кт< 0,25 – деталь не технологична.

2.Если 0,25<Кт< 0,85 – деталь средней технологичности.

3.Если Кт> 0,85 – деталь технологична.

ВЫВОД: Коэффициент точности удовлетворяет нормативному, так как Кт=0,926>0,85.

2.3.2.3. Расчет коэффициента шероховатости

Рассчитываем коэффициент шероховатостиКшопределяется по ГОСТ 14202-73 и принимается в пределах от 0 до 1.

Кш=1/Тш.ср,

где Тш.ср – средний класс шероховатости

Тш.ср =(Н1+2·Н2+3·Н3+…+14·Н14)/(Н1+Н2+Н3+…+Н14),

где Н1, Н2,…,Нi – число размеров детали соответствующего класса шероховатости.

Количество поверхностей 12 класса шероховатости:…4

Количество поверхностей 10 класса шероховатости:…3

Коэффициент шероховатостиКш=0,089744

ВЫВОД: коэффициент шероховатости удовлетворяет нормативному, т.к. Кш≤Кш.норм (Кш.норм≤0,27).

Таким образом, чертеж детали «ЯГБИ.724211.001 Корпус» не подвергается изменениям и пересмотру. В этом случае уровень технологичности конструкции по этим показателям равен 1. Это решение принято исходя из анализа технологичности конструкции по точности обработки и коэффициенту шероховатости.

2.4. Анализ действующего технологического процесса механической обработки детали

Анализ базового технологического процесса проводим по следующим параметрам:

1. Рациональность метода получение заготовки.

2. Правильность выбора технологических баз.

3. Правильность выбора последовательности обработки.

4. Соответствие параметров установленного оборудования требованиям операции.

5. Соответствие режимов резания прогрессивным.

6. Применяемость высокопроизводительного режущего инструмента и новых марок материалов его режущей части.

7. Правильность выбора СОЖ.

8. Соблюдение технологического процесса на операциях и качество обработки.

9. Степень концентрации операций технологического процесса.

Метод получения заготовки – метод разрезания прутка на круги - является наиболее рациональным. Обоснование выбора метода получения заготовки приведено в разделе «Выбор заготовки».

Схемы базирования, используемые в технологическом процессе механической обработки детали, обеспечивают требуемую точность обработки детали.

Последовательность обработки также обеспечивает достижение заданной точности.

Обработка детали ведется на универсальном оборудовании и станках с ЧПУ.Параметры используемого оборудования соответствуют назначению и требованиям операций. В проектном варианте возможна замена оборудования на более производительное, а также объединение операций.

Выбор инструмента зачастую зависит от условий его работы, припусков, СОЖ и др. В базовом технологическом процессе используются в основном твердосплавные инструменты (ВК8, Т15К6) и инструменты из быстрорежущей стали (Р6М5). В проектном варианте возможно применение высокоэффективных режущих инструментов типа инструмент с многогранными неперетачиваемыми пластинами, инструменты с покрытием (инструменты SANDVIKCoromant).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о возможности использования базового технологического процесса с соответствующими корректировками.

2.5. Выбор технологических баз и оценка точности базирования

Базирование заготовки играет исключительную роль, так как неправильно выбранная схема базирования и закрепления сказывается на конечной точности обработки детали, а, следовательно, на ее эксплуатационной надежности. Технологические базовые поверхности необходимо выбирать так, чтобы заготовка имела устойчивое и однозначное положение относительно инструмента. Для этого при выборе схемы базирования и закрепления необходимо руководствоваться двумя основными принципами базирования: принципом единства баз и принципом постоянства баз. Принцип единства баз заключается в том, чтобы при базировании технологическая и измерительная базы совпадали, а еще лучше, если совпадают технологическая, измерительная, конструкторская и сборочные базы. При совпадении технологической и измерительной базы погрешность базирования равна нулю и точность обработки повышается.

Принцип постоянства баз заключается в следующем: на всех операциях, начиная со второй и до последующей, должны использоваться одни и те же технологические базы. Нельзя на разных операциях непрерывно менять чистовые базы.

На 1 операции выбираются черновые базы и обрабатываются те поверхности, которые будут служить в качестве чистовых технологических баз. Исходя из описанной методологии, разрабатываются схемы базирования детали в обеспечении выпуска высокоточного продукта. Схемы базирования, используемые в технологическом процессе механической обработки детали представлены в табл. 2.2

Для обработки детали «корпус» основными базами будут боковая поверхность Ø136-0,2 и торец Л.

Выбранная схема базирования обеспечивает нужную точность обработки детали, а следовательно, и ее эксплуатационную надежность.

Таблица 2.2

Схемы базирования, используемые в технологическом процессе механической обработки детали «корпус»

| № операции | Наименование операции | Технологические базы, используемые при обработке детали «корпус» |
| --- | --- | --- |
| 005 | Токарная | Базируется по торцу и боковой поверхности |
| 010 | Токарная с ЧПУ | Базируется по торцу и боковой поверхности |
| 015 | Токарная с ЧПУ | Базируется по боковой поверхности (Ø136-0,2) и по торцу (торец Л) |
| 020 | Сверлильная с ЧПУ | Базируется по боковой поверхности (Ø136-0,2) и по торцу (торец Л) |
| 025 | Сверлильная | Базируется по боковой поверхности (136-0.2), отверстию 8Н12 и торцу |
| 030 | Фрезерная с ЧПУ | Базируется по боковой поверхности (Ø136-0,2), по торцу и отверстию Ø8Н12 |
| 035 | Фрезерная с ЧПУ | Базируется по боковой поверхности (Ø136-0,2), по торцу и отверстию Ø8Н12 |
| 040 | Сверлильная с ЧПУ | Базируется по торцу (торец Л) и по двум отверстиям: Ø20Н14 и Ø20Н12 |
| 045 | Сверлильная | Базируется по боковой поверхности (Ø136-0,2) и отверстию Ø20Н12 |
| 050 | Сверлильная | Базируется по двум отверстиям Ø8Н10 и Ø20Н14 и торцу |

2.6. Разработка технологического маршрута и выбор оборудования

Выбор оборудования производят в зависимости от вида обработки, точности, мощности, жесткости станка, технической   характеристики станка  габаритов  детали, режимов    резания. Производительность станка должна быть достаточной для годовой программы выпуска. Выбор приспособления зависит  от запроектированной  операции, типа производства. В крупносерийном производстве применяют универсальные  и специальные приспособления.  Выбор  режущего  инструмента - зависит от запроектированной операции, требуемой  мощности. Выбор мерительного инструмента зависит от вида производства. В качестве мерительного инструмента в крупносерийном производстве следует применять  универсальный и специальный мерительный инструмент и комплексные инструменты - шаблоны.

Технологический маршрут механической обработки детали «корпус» и оборудование, используемое для его реализации, приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Технологический маршрут изготовления детали «корпус»

| Номер и содержание операции | Оборудова- ние | Базы | Приспособ- ление | Режущий инструмент | Мерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 Токарная. 1. Подрезать торец как чисто. 2. Точить 138мм на l =13. | Токарный 1К62 | Боковая поверхность и торец | Патрон | Резец | Штангенцир- куль |
| 010 Токарная с ЧПУ 1. Подрезать торец Л, точить 38,5, подрезать торец М, выдерживая0.9 h13(-0.14), точить 136-0.2техн. на l= 35, точить 130.3h14 наl = 8.5 с образованием фаски 1.6×45° на 130.3. 2. Точить канавку 127h14, выдерживая размеры9Н14,5Н14,<45º±1º. 3. Расточить 112Н14 на l = 6+0.1 техн. выдерживая 38h14 с притуплением 38 и образованием фаски 1×45° на 112 4. Сверлить отверстие 7Н14 на l= 37Н14 | Токарный с ЧПУ 16А20Ф3С39 | Боковая поверхность и торец | Патрон, державки, втулка. | Резцы, сверла. | Приборы индикаторные,скобы, штангенциркуль, пробка. |
| 015 Токарная с ЧПУ 1. Подрезать торец в размер 46.9h14 115h14 в размер 6Н14, точить 135 наl =12. 2. Точить канавку 131h12, выдерживая размеры 6Н14, 2h14. 3. Расточить 110Н14 до 50Н14 в размер 4Н14. 4. Расточить 45Н14 в размер 4Н14. | Токарный с ЧПУ 16А20Ф3С39 | 136-0.2, торец Л | Патрон, державка. | Резец. | Скобы, калибры,пробки,уступомер, высотомер. |

Продолжение табл.2.3

| 020 Сверлильная с ЧПУ 1. Сверлить отв. 7.8 на l = 28.5 (под паз R4). 2. Рассверлить отв. 17.5 (предварит. 20 отв. Т) на l =28.5. 3. Рассверлить отв. 17.5 (предварит. 20 отв. С) наl = 21. 4. Сверлить отв. 7.8 на l= 32Н14 (8Н12). 5. Сверлить отв. 7.8 насквозь (Д – Д) (8Н10). 6. Рассверлить отв. 18Н14 в размер 17Н14 (Д – Д). 7. Развернуть отв. 8Н10 (Д – Д отв. П). 8. Снять фаску 0.5×45° в отв. 8Н10. 9. Развернуть отв. 8Н12 на l = 32Н14. 10. Сверлить отв. 9.5 на l = 25 (предварит.отв. С). 11. Рассверлить отв. 19.5 на l= 21 (предварит.отв. С). 12. Рассверлить ступенчатое отверстие, выдерживая размеры: 10Н13, 12.5Н13, 20Н12, 21.5Н14, 27Н13, 33Н14. 13. Рассверлить отв. 20Н14, выдерживая 29Н14 (отв. Т). 14. Фрезеровать паз в отв. 20, выдерживая R4, 8Н14. 15. Фрезеровать паз 3Н14 в разм. 2.5+0.1(вид сверху, гл. вид). 16. Сверлить 2 отв. 12 (предварит.для 47) на l = 35. |  | Фрезерные ЧПУ МС12 - 250М1 |  | 136-0.2, торец Л |  | Патрон, приспособления, цанги, втулка. |  | Сверла, развертки, зенкер, зенкер ступенчатый, фреза, фреза торцевая |  | Штанген-циркуль, пробки, приборы индикаторные, калибр на ширину, шаблон. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 025 Сверлильная.Рассверлить 2 отв. 26 на l = 38 (предварит.для отв. 47) |  | Сверлиль- ный 2А135 |  | 136-0.28Н12, торец |  | Кондуктор |  | Сверла |  | Штангенциркуль |  |
| 030 Фрезерная с ЧПУ 1. Фрезеровать плоскость К, выдерживая R20, l = 33Н14, <12º, <128º, R39. 2. Фрезеровать 2 отв. 47Н14 на глубину 38.4Н14. |  | Вертикально – фрезерный с ЧПУ 6Р13Ф3 |  | 136-0.28Н12, торец |  | Приспособление, втулки |  | Фреза концевая |  | Приборы индикаторные |  |

Продолжение табл.2.3

| 035 Фрезерная с ЧПУ Фрезеровать 2 паза заподлицо с плоскостью Н, выдерживая размеры 16º, 5±0.2, 2.5Н14 | Вертикально – фрезерный с ЧПУ 6Р13Ф3 | 136-0.28Н12, торец | Приспособление, втулки | Фреза грибковая | Прибор индикаторный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и содержание операции | Оборудование | Базы | Приспособление | Режу-щийинстру-мент | Мерительный инструмент |
| 040 Сверлильная сЧПУ 1. Сверлить отв. 10,5 (предв. 11) на l=16 2. Сверлить отв. 3,9 (предв.4,1) на l=45±1 3. Рассверлить отв. 11Н13 в размер 18Н14 4. Рассверлить отв. 15Н13 на l=3,4Н14 5. Развернуть отв. 4,1Н13 на l=45±1 6. Фрезеровать паз 4Н14 в размер 18,5±0,5, выдерживая R2, 0,1min, 2Н13 (Вид Б, вид lll) | Фрезерный с ЧПУМС12 - 250М1 | 20Н14, 20Н12, торец Л | Приспособление, патроны, цанги | Сверла, фрезаторцевая | Пробки, глубиномер, прибор индикаторный, щуп, калибр на ширину |
| 045 Сверлильная. Сверлить отв. 1.5Н14, выдерживая 1.2±0.1 (вид l, вид Б) | Сверлиль-ный 2А135 | 136-0.220Н12 | Патрон, кондуктор | Сверло | Пробка |
| 050 Сверлильная 1.Сверлить отв. 2.5+0.14 под резьбу М3 – 7Н в размер 12±1, выдерживая 60±0.2 2.Зенкеровать фаску в отв. 2.5 под резьбу М3 – 7Н, выдерживая <90º±1º, 3Н14. 3.Нарезать резьбу М3 – 7Н наl = 8 min. | Сверлиль-ный 2А135 | 8Н10, 20Н14, торец | Патрон, кондуктор | Сверло, зенковка метчик | Пробки. |
| 055 Промывочная. Промыть и продуть по 1 шт. | Моечная машина М - 796 | - | - | - | - |
| 060 Контрольная. | Стол контролера | - | - | - | - |

2.7. Расчет припусков

Расчет ведется по справочнику технолога-машиностроителя для поверхности Ø136-0,2.

Технологический маршрут обработки поверхности Ø136-0,2 состоит из  точения чернового и точения чистового. Базируем заготовку в трехкулачковый патрон.

Расчет припусков ведется по формуле:

2Zimin=2(Rzi-1+hi-1+∆i-12+εi2)

ГдеRzi-1-высота микронеровностей;

hi-1-глубина дефектного поверхностного слоя;

i-1- суммарное значение пространственных погрешностей для элементарной поверхности на предыдущем переходе;

i-погрешность установке при выполняемом переходе.

Параметр с индексом i-1 относится к предыдущему переходу, с индексом i – к переходу на котором осуществляется обработка.

Начиная с заготовки, выписываем значения микронеровностей Rz и дефектного слоя Т по переходам:

Rz1=200 мкм;  Rz2=125 мкм;  Rz3=80 мкм

Т1=300 мкм;  Т2=120 мкм;  Т3=80 мкм

Определяем суммарное отклонение расположения поверхностей (мкм):

ρΣк=ρк·l

ρк=0,5

l1=52, l2=52, l=46

ρ1=26, ρ2=26, ρ=23

Погрешность установки равна 130 мкм.

Значения допусков δ (мкм) по переходам, начиная с заготовки следующие:

δ1=80, δ2=80, δ3=20.

Подставляем значения в формулу для расчета припусков, находим максимальные и минимальные припуски на каждый переход, полученные значения заносим в табл. 2.4.

мкм;

мкм;

мкм;

Максимальный припуск вычисляется по формуле:

мкм;

мкм;

мкм.

Проверку расчетов осуществляем по формуле:

- общий максимальный припуск (2664 мкм),  - общий минимальный припуск (2604 мкм),  - допуск на размер заготовки,  - допуск на размер детали.

2664-2604=80-20

60=60

Расчет выполнен правильно. По завершению расчета строим схему расположения припусков и допусков на обработку поверхности 136-0,2 мм.

Таблица 2.4

Таблица расчета припусков поверхности детали 136-0,2

| № | Элементы припуска, мкм |  |  |  | Допуск, мкм | Размеры заготовки по переходам, мм |  | Припуск по переходам, мкм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rz | T | ρ | εу | δ | DMIN | DMAX | 2ZMIN | 2ZMAX |
| 1. | 200 | 300 | 26 | 130 | 80 | 140 | 140,8 | 1265 | 1265 |
| 2. | 125 | 120 | 26 | 130 | 80 | 138 | 138,8 | 755 | 755 |
| 3. | 80 | 80 | 23 | 130 | 20 | 135,8 | 136 | 584 | 644 |

Рис. 2.1. Схема расположения припусков и допусков

для поверхности 136-0,2 мм

Выполним расчет припусков и предельных размеров на обработку поверхности, где получаемый размер Ø115h14-0,87мм.

Технологический маршрут получения данного размера состоит из ряда токарных операций.

Начиная  с  заготовки,  выписываем  значения  микронеровностей Rz и дефектного слояТ(в мкм) по переходам:

Rz1=200;  Rz2=125;  Rz3=80; Rz4=80

Т1=300;  Т2=120;  Т3=80;Т4=80

Определяем суммарное отклонение расположения поверхностей (мкм):

ρΣк=ρк·l

ρк=0,5

l1=52, l2=52, l=46,l=46

ρ1=26, ρ2=26, ρ=23,ρ=23

Погрешность установки равна 130 мкм.

Значения допусков δ (мкм) по переходам, начиная с заготовки следующие:

δ1=80, δ2=80, δ3=20,δ4=87

Подставляем значения в формулу для расчета припусков, находим максимальные и минимальные припуски на каждый переход, полученные значения заносим в табл. 2.5.

мкм;

мкм;

мкм;

мкм;

Максимальный припуск вычисляется по формуле:

мкм;

мкм;

мкм;

мкм.

Проверку расчетов осуществляем по формуле:

- общий максимальный припуск (3181 мкм),  - общий минимальный припуск (3188 мкм),  - допуск на размер заготовки,  - допуск на размер детали.

3181-3188=80-87

7=7

Расчет выполнен правильно.

Таблица 2.5

Таблица расчета припусков поверхности детали Ø115h14-0,87

| № | Элементы припуска, мкм |  |  |  | Допуск, мкм | Размеры заготовки по переходам, мм |  | Припуск по переходам, мкм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rz | T | ρ | εу | δ | DMIN | DMAX | 2ZMIN | 2ZMAX |
| 1. | 200 | 300 | 26 | 130 | 80 | 140 | 140,8 | 1265 | 1265 |
| 2. | 125 | 120 | 26 | 130 | 80 | 138 | 138,8 | 755 | 755 |
| 3. | 80 | 80 | 23 | 130 | 20 | 135,8 | 136 | 584 | 644 |
| 4. | 80 | 80 | 23 | 130 | 87 | 114,13 | 115 | 584 | 517 |

2.8. Расчет режимов резания

Режимы резания металлов определяются следующими основными параметрами: глубиной резания, подачей и скоростью резания. Исходными данными для выборов режимов резания являются: данные об изготовляемой детали и ее заготовке, данные о применяемом инструменте и  оборудовании. Параметры  режимов  резания  выбираются  таким образом, чтобы достичь наибольшей производительности  труда  при наименьшей себестоимости данной технологической операции. Эти условия удается выполнить при работе инструментом  рациональной конструкции, наивыгоднейшей геометрии его, с максимальным использованием  эксплуатационных  возможностей станка. При выборе  режима обработки следует учитывать, что  для  уменьшения  машинного времени надо работать с возможно большей технологически допустимой подачей и соответствующей этой подаче скорости  резания.

Для повышения эффективности процесса обработки предлагается использовать инструменты фирмы «SANDVIKCoromant», поэтому для тех операций, где они используются, режимы резания выбираются по каталогу «СоroKey. Руководство по повышению производительности» (Издание № 6, 2000 год).  В остальных случаях расчет режимов резания производится по справочнику технолога-машиностроителя.

Рассчитаем режимы резания при зенкеровании отверстия 20Н14.

Глубина резания при зенкеровании:

t=0,5·(D - d)=5 мм

Подача при зенкеровании:

s=0,7 мм/об

Скорость резания:

v=,

где Сv =18, q = 0,6, x = 0,2, y = 0,3, m = 0,25 – коэффициент и показатели степени для определения скорости резания,

Т – период стойкости инструмента,

Kv–общий поправочный коэффициент на скорость резания:

Kv=Kмv·Kиv·Klv·Knv,

где Kмv – коэффициент, учитывающий влияние физико-механических свойств обрабатываемого материала на скорость резания,

Kиv – коэффициент, учитывающий влияние инструментального материала на скорость резания,

Klv– коэффициент, учитывающий глубину обрабатываемого отверстия,

Knv - коэффициент, учитывающий влияние состояния поверхности заготовки на скорость резания.

v ==54 м/мин

Частота вращения инструмента:

859 мин-1

Корректируем по паспорту станка:

nст = 850мин-1

Действительная скорость резания:

vд=π·D·nст/1000=53,38 м/мин

Осевая сила при зенкеровании:

Po=10·Cp·tx·sy·Kp=10·67·51,2·0,70,65·0,85=3115,8 Н

Крутящий момент при зенкеровании:

Мкр=10·Cм·Dq·tx·sy·Kp=10·0,09·201·50,9·0,70,8·0,85=49 Н·м

Мощность резания:

N=Mкр·n/9750=4,3 кВт

Расчет режимов резания на другие операции производится аналогично. Сведем расчет режимов резания в табл. 2.6.

Таблица 2.6

Расчет режимов резания

| № операции | L, мм | s, мм/об | n, мин-1 | v, м/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 Токарная 1 переход (резец оснащен пластиной СNMG 120408 – WM 4015) 2 переход (резец оснащен пластиной СNMG 120408 – WM 4015) | 75 16 | 0,30 0,30 | 890 890 | 391,2 391,2 |
| 010 Токарная с ЧПУ 1 переход (резец оснащен пластиной СNMG 120408 – WM 4015) 2 переход (резец оснащен пластиной VNMG 160404 – PF 4015) 3 переход (резец оснащен пластиной СNMG 190608 – PM 4025) 4 переход(сверло Ø7 R415.5-0700-50-8С0 1040) | 155 6 43 40 | 0,3 0,15 0,3 0,13 | 900 1100 750 2000 | 390 469,7 320,3 43,96 |
| 015 Токарная с ЧПУ 1 переход (резец оснащен пластиной СNMG 190608 – PM 4025) 2 переход (резец оснащен пластиной VNMG 160408 – PM 4025) 3 переход (резец оснащен пластиной СNMG 190608 – PM 4025) 4 переход (резец оснащен пластиной СNMG190608 – PM 4025) | 180 6 40 30 | 0,3 0,3 0,3 0,3 | 750 750 900 2000 | 320 320 310 282,6 |

Продолжение табл.2.6

| 020 Сверлильная с ЧПУ 1 переход (cверло Ø7,8 R415.5-0780-50-8C1 1020) 2 переход (сверло Ø17,5 R415.5-1750-30-8C1 1020) 3 переход (cверло Ø17,5 R415.5-1750-30-8C1 1020) 4 переход (cверло Ø7,8 R415.5-0780-50-8C1 1020) 5 переход (cверло Ø7,8 R415.5-0780-50-8C1 1020) 6 переход 7 переход 8 переход (cверло Ø13 R415.5-1300-30-8C1 1020) 9 переход 10 переход (cверло Ø9,5 R415.5-0950-30-8C1 1020) 11 переход 12 переход 13 переход 14 переход 15 переход 16 переход (cверло Ø12 R415.5-1200-30-8C1 1020) |  | 30 30 24 30 42 14 42 4 30 10 25 33 32 32 10 38 | 0,16 0,22 0,22 0,16 0,16 0,33 0,8 0,18 0,8 0,16 0,33 0,6 0,7 63 мм/мин 100 мм/мин 0,18 | 2000 1500 1500 2000 2000 335 500 2000 500 2000 355 355 850 2000 2000 2000 | 49 82 82 49 49 20 12,6 81 12,5 60 21,7 22,3 53,38 50,2 19 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 025 Сверлильная (сверло Ø 26 R416.2-0260Д32-21 оснащено пластинами WCMX 05 03 08R-53 1020) |  | 35 | 0,12 | 1000 | 82 |
| 030 Фрезерная с ЧПУ 1 переход (фреза концевая Ø25 R390-012А16-11Н оснащена пластинами R390-11Т3 08 МРМ 1025) 2 переход (фреза концевая Ø25 R390-012А16-11Н оснащена пластинами R390-11Т3 08 МРМ 1025) |  | 240 80 | 0,15 мм/зуб 0,15 мм/зуб | 1000 1000 | 78,5 78,5 |
| 035 Фрезерная с ЧПУ |  | 112 | 80 мм/мин | 400 | 37,6 |
| 040 Сверлильная с ЧПУ 1 переход (cверло Ø10,5 R415.5-1050-30-8C0 1040) 2 переход (cверло Ø3,9 R415.5-0390-30-8C1 1040) 3 переход 4 переход 5 переход 6 переход | 16 30 22 7 32 25 |  | 0,18 0,13 0,25 0,28 0,8 0,25 | 2000 2000 1000 1000 1000 2000 | 66 24,5 34,5 47 12,8 25,1 |
| 045 Сверлильная | 22 |  | 0,15 | 1000 | 4,71 |
| 050 Сверлильная 1 переход 2 переход 3 переход | 15 6 11 |  | 0,15 0,15 0,15 | 1000 1000 1000 | 7,9 12,5 9,4 |

  - Нормирование технологических операций

Определение технически обоснованных норм времени на станочные работы требует установления варианта технологического процесса, обеспечивающего выполнение технических требований, предъявляемых к обработанной детали, и оптимальных затрат времени на ее обработку, при которых повышается производительность труда и снижается себестоимость обработки.

Расчет технической нормы времени ведем по справочнику нормировщика.

Рассчитаем техническую норму времени на операцию 005 Токарная.

Тш=Топ(1+(аобс+аот.л.)/100),

где Топ – оперативное время, мин.;

Топ=То+Тв,

ГдеТо– основное время, мин.;

То=,

где L – расчетная длина обработки в направлении подачи, равная L=l+l1+l2,

где l – длина обработки по чертежу, мм.;

l1 – дополнительная длина на врезание и перебег инструмента, мм.;

l2 – дополнительная длина на взятие пробных стружек, мин;

sм – минутная подача;

i=h/t,

где h – припуск на обработку, мм.;

t – толщина срезаемого слоя за один проход (глубина резания), мм.;

Тв– вспомогательное время, мин.;

Тв=tуст+tпер+tконтр,

гдеtуст-время на установку и снятие детали, мин.,

tпер – время, связанное с выполнением технологического перехода, мин,

tконтр– время на выполнение контрольных измерений, мин,

аобс и аот.л.- собственно время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, % от оперативного времени Топ.

tуст=a·D·l,

где l - длина вылета заготовки, мм.;

D- диаметр прутка, мм.;

а, х и у – коэффициент и показатели степени для определения вспомогательного времени на установку и снятие деталей.

tуст=0,0126·1400,433·250,25=0,24 мин.

То=1,82 мин

tпер=0,64 мин

tконтр=Σk=0,0187·1380,21·500,330=0,19 мин,

где k, zиu – коэффициент и показатели степени для определения вспомогательного времени на контрольные измерения,

Dизм – измеряемый диаметр детали, мм,

Lи – длина измеряемой поверхности, мм.

Тв=0,24+0,64+0,19=1,07 мин

Топ=1,82+1,07=2,89 мин

Тш =2,89·(1+10/100)=3,179 мин

Подготовительно-заключительное время:

Тп-з.=а+b·nи+с·Pp+d·Pnn=12,3+1,3·1+0,5·2+0,4·2=15,4 мин,

где a, b, c, d– коэффициенты для определения подготовительно заключительного времени,

nи– число режущих инструментов или блоков,

Pp – число устанавливаемых исходных режимов работы станка,

Pnn– число размеров, набираемых переключателями на пульте управления станка.

Величина партии заготовок:

пп==10000·5/250=200 шт.,

где N – программа выпуска деталей в год, шт.;

а – число дней запаса заготовок на складе,

Ф – число рабочих дней в году.

Штучно-калькуляционное время:

Тшт.к.=Тш+Тп-з/пп=3,179+15,4/200=3,256  мин

Таблица 2.7

Нормы времени по всем операциям

| № | Операция | Тш, мин. | То,мин. | Тв,мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | Токарная | 3,179 | 1,82 | 1,07 |
| 010 | Токарная с ЧПУ | 12 | 7,17 | 3,74 |
| 015 | Токарная с ЧПУ | 11,5 | 7,119 | 3,3 |
| 020 | Сверлильная с ЧПУ | 15 | 6,552 | 7,08 |
| 025 | Сверлильная | 1,36 | 0,6 | 0,58 |
| 030 | Фрезерная с ЧПУ | 46 | 23,6 | 18,2 |
| 035 | Фрезерная с ЧПУ | 1,6 | 1,4 | 0,36 |
| 040 | Сверлильная с ЧПУ | 4 | 1,248 | 3,2 |
| 045 | Сверлильная | 1,09 | 0,733 | 0,26 |
| 050 | Сверлильная | 1,26 | 0,6 | 0,7 |

Таким образом, выполнение предшествующих разделов позволило получить данные, необходимые для выполнения конструкторской части проекта.
3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

Строительство материально-технической базы и необходимость непрерывного повышения производительности труда на основе средств современного производства ставит перед машиностроением весьма ответственные задачи. К их числу относятся повышение качества машин, снижение их материалоемкости, трудоемкости и себестоимости изготовления, нормализация и унификация их элементов, внедрение поточных методов производства, его механизация и автоматизация, а также сокращение сроков подготовки производства новых объектов. Решение указанных задач обеспечивается улучшением конструкции машин, совершенствованием технологий их изготовления, применением прогрессивных средств и методов производства. Большое значение в совершенствовании производства машин имеют различного рода приспособления.

Приспособлениями в машиностроении называют вспомогательные устройства, используемые при механической обработке, сборке и контроле изделий. Приспособления, рабочие и контрольные инструменты вместе взятые называют технологической оснасткой, причем приспособления являются наиболее сложной и трудоемкой его частью. Современные механосборочные цеха располагают большим парком приспособлений, в крупносерийном и массовом производстве на каждую обрабатываемую деталь приходится в среднем десять приспособлений. Наиболее значительную их долю (80-90% общего парка приспособлений) составляют станочные приспособления, применяемые для установки и закрепления обрабатываемых заготовок. Сложность построения технологических процессов в машиностроении обусловливает большое разнообразие конструкций приспособлений и высокий уровень предъявляемых к ним требований. Недостаточно продуманные технологические и конструкционные решения при создании приспособлений приводят к удлинению сроков подготовки производства, к снижению его эффективности.

3.1. Описание конструкции станочного приспособления

Представленное станочное приспособление может применяться для выполнения различных операций: фрезерной, сверлильной и других.

В данном случае оно применяется для сверления отверстий и фрезерования паза.

Деталь «корпус» определенным образом устанавливается в корпус 1 приспособления. Закрепление детали осуществляется с помощью пяты 12, которая зажимает деталь. Сила закрепления регулируется винтом 10, который фиксируется с помощью планки 3. Винт прижимает пяту к детали.

Приспособление устанавливается на столе станка на пальцы и крепится винтами.

3.2. Силовой расчет станочного приспособления

Приспособление должно выполнять несколько основных функций: жесткость закрепления детали, ее точность, а так же быструю установку и снятие.

На заготовку будет действовать крутящий момент, возникающий при зенкеровании. Сила закрепления должна обеспечивать закрепление заготовки от проворачивания.Конечная цель расчета – определение диаметра винта.

На заготовку действует крутящий момент, возникающий при зенкеровании отверстия Ø20Н14, значение которого определяется по формуле:

Мрез=(Мтр.ЗЭ+Мтр.оп),

гдеМтр.ЗЭ– момент трения закрепляющих элементов определяется по формуле:

Мтр.ЗЭ=·f·Q·D,

гдеf1= 0,16 – коэффициент трения,

Q– сила закрепления,

D – диаметр пяты.

Мтр.оп – момент трения опор определяется по формуле:

Мтр.оп=,

где f2= 0,16 – коэффициент трения опор,

Dи d – наибольший и наименьший диаметры опоры соответственно.

Рис.3.1. Схема силового расчета станочного приспособления.

Определим нормальную реакцию N:

ΣР(х)=0

2N-Q=0

N=Q/2

Мрез=49 Н·м

Тогда Q=(49/0,0076)·К,

гдеК–коэффициент запаса определяется по следующему выражению:

К=К0(К1·К2·К3·К4·К5·К6),

где К0=1,5, К1=1 – учитывает влияние припуска на обработку, К2=1 – учитывает притупление режущего инструмента при обработке, К3=1 – учитывает непрерывный процесс резания, К4=1,3 – учитывает специфику закрепления (ручное закрепление), К5=1, К6=1 – учитывать в том случае, если действует момент.

К=1,95

Q=12,6 кг

Так как закрепление осуществляется винтом нужно рассчитать диаметр винта:

=17,57 мм

[σ]=80 МПа,

с=1,4

Принимаем диаметр винта 20 мм.

3.3. Расчет станочного приспособления на точность

Точностной расчет приспособления начинается с определения допустимой погрешности  на получаемый размер. Допустимая погрешность определяется по формуле:

,

где Ттех– технологический допуск на получаемый размер Ø20Н14+0,52Ттех=520 мкм,

- суммарная погрешность формы станка; по справочнику поперечное отжатие шпинделя на 1 м0,002 мм, длина обрабатываемой поверхности 29 мм. Отжатие шпинделя на этом расстоянии принимаем за Х. Следовательно:

Х=0,002·29/1000=0,000058 мм=0,058 мкм

=0,058 мкм

Погрешность упругих деформаций вычисляется по формуле:

уmax – ymin, где у=

=2 мкм/кг – податливость шпинделя в поперечном направлении

3 мкм

Δн=

kp=1,14…1,73 и kи=1 – учитывают отклонения закона распределения элементарных величин ΔриΔи

Δн=40 мкм

Δи=0 мкм – погрешность износа инструмента (определяется из справочника)

Δτ=15%Ттех=78 мкм

εдоп =503 мкм

Приравниваем погрешность установки к найденной допустимой погрешности:

εу =εдоп=

εб=0, т.к. технологическая и измерительные базы совпадают

εз=((Кrz·Rz+KHB·HB)+C1)Qn/Fm= 150 мкм

HB – твердость материала по Бринеллю, Q – сила закрепления, F –площадь контакта опоры с заготовкой, Rz – площадь контакта опоры с заготовкой

εпр==480 мкм

εпр=,

εст=0, так как установка приспособления на станок не повлияет на получаемый размер,

εизн.УЭ=1/2 εпр=240 мкм – погрешность износа установочных элементов

εизг.пр.==415 мкм

3.4. Описание контрольного приспособления

Контрольные приспособления повышают производительность труда контролеров, улучшают условия их работы, повышают качество и объективность контроля. Контрольные приспособления уменьшают попадание брака в годные детали и пропуск годных деталей в брак.

Контрольные приспособления применяют для проверки заготовок, деталей и узлов машин. Приспособления применяют для проверки деталей применяют на промежуточных этапах обработки (межоперационный контроль) и для окончательной приемки, выявляя точность размеров, взаимного положения поверхностей и правильность их геометрической формы.

Для проверки небольших и средних деталей применяют стационарные контрольные приспособления, а для крупных приспособлений - переносные. Наряду с одномерными находят широкое применение многомерные приспособления, где за одну установку проверяют несколько параметров.

Представленное контрольное приспособление представляет собой универсальный переналаживаемый калибр для проверки глубин от 0 до 100 мм.

Измеряемый размер выставляется по предельным размерам изделия-эталона, индикатор показывает отклонение от предельных размеров.

3.5. Расчет контрольного приспособления на точность

Определим погрешность измерения:

Δизм=,

где Δб – погрешность базирования,

Δ3 – погрешность закрепления,

Δизн.УЭ – погрешность износа установочных элементов,

Δсред.изм. – погрешность средства измерения,

Δснят.изм– погрешность снятия измерений,

Δпол.изм.эл. – погрешность положения измерительных элементов,

Δн – погрешность настройки,

Δизг.пр. – погрешность изготовления приспособления,

Δмк – погрешность метода контроля.

Δб=0

Δ3=0

Пусть проверяемый размер – 38,4Н14(+0,62), а индикатор 1 класса. Тогда погрешность средства измерения определится:

10 мкм – 1 мм

Δсред.изм – 0,62 мм

Δсред.изм=6,2 мкм

Δснят.изм=0

Δпол.изм.эл=0

Δизн.УЭ=β,

где β=0,1,

N=1000 - количество проверяемых деталей,

Δизн.УЭ=3,2 мкм

Δн=7 мкм

Δизг.пр=0

Δмк=0

Δизм==9,8 мкм

Погрешность измерения должна удовлетворять условию:

Δизм≤(0,1÷0,3)Тглуб.отв.

9,8< (62÷186) – условие выполняется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.В курсовом проекте в соответствии с заданием разработан технологический процесс механической обработки детали «Корпус ЯГБИ.724211.001».

2.В технологической части подробно рассмотрены вопросы получения заготовки, выбор схем базирования и закрепления, произведен расчет припусков, режимов резания и норм времени на выполнение технологических операций. Полученные данные являются исходными для выполнения конструкторской части курсового проекта и решения организационных задач, связанных с оплатой труда рабочих, определением числа станков, потребных для выполнения производственной программы выпуска детали «Корпус» и др.

3.На основании критического анализа и устранения недостатков базового технологического процесса были внесены изменения в состав металлорежущего оборудования: в процесс механической обработки «Корпуса», введены станки с числовым программным управлением, использованы прогрессивные режущие инструменты, оснащенные многогранными неперетачиваемыми твердосплавными пластинами ведущей компании «СандвигКоромант», что позволило в совокупности повысить периоды стойкости режущих инструментов, режимы резания, уменьшить штучно-калькуляционное время, а, следовательно, повысить производительность технологических операций.

4.Разработаны инструментальные наладки на выполнение технологических операций, служащие основой для настройки металлорежущего оборудования на обработку детали «Корпус».

5.В конструкторской части разработано и описано станочное приспособление, выполнен его силовой и точностной расчеты, что позволило устранить непроизводительный ручной труд станочника по базированию и закреплению заготовки и повысить технологическую надежность получения требуемого размера детали. Описано контрольное приспособление и выполнен расчет на точность измерения размеров детали с его использованием.

6.Принятые в курсовом проекте технические и технологические решения позволили повысить эффективность действующей технологии механической обработки детали «Корпус».

Библиографический список

1.Гусев В.Г., Жарков В.Н. Методические указания по оформлению технологической документации при выполнении курсовых и дипломных проектов.– Владим. гос. ун-т. – Владимир, Изд-во ВлГУ, 1998. – 56 с.

2.Гусев Г.В., Жарков В.Н., Морозов В.В. Технология машиностроения:учебное пособие к выполнению дипломного проекта.– Владим. гос. ун-т. – Владимир, Изд-во ВлГУ, 2005. – 192 с.– ISBN 5-89368-547-4.

3.Гусев Г.В., Жарков В.Н., Петухов Е.Н. Альбом чертежей технологических наладок: учебное пособие.– Владим. гос. ун-т. – Владимир, Изд-во ВлГУ, 2001. – 50 с.

4.Гусев Г.В., Жарков В.Н., Морозов В.В. Технология машиностроения: учебное пособие к выполнению курсового проекта.– Владим. гос. ун-т. – Владимир, Изд-во ВлГУ, 2006. – 152 с. – ISBN 5-89368-644-6.

5.Гусев,В.Г.Приспособления для станков с ЧПУ: учебное пособие / В.Г.Гусев,А.И. Елкин,А. В. Морозов и др.;Владим. гос. ун-т, Владимир, 2012. – 197 с.

6.Киричек А.В., Киричек Ю.Н. Нормирование операций, выполняемых на металлорежущих станках с ЧПУ. Правила оформления: Учеб. пособие к практическим работам, курсовому и дипломному проектированию.- 2-е изд. стер. – Муром: Издательский полиграфический центр Муромского института ВлГУ, 2003. – 58с. – ISBN 5-8439-0048-7.

7.МорозовВ.В., ГусевВ.Г. Программирование современных многофункциональных токарных станков с ЧПУ: Учеб. пособие для вузов. – Владимир: изд-во Владим. гос. ун-та, 2009. – 236 с.– ISBN 978-5-89368-979-2.

8.Морозов В.В., Гусев В.Г. Программирование современных фрезерных станков с ЧПУ: Учеб. пособие для вузов. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-т, 2010. – 244 с. – ISBN 978-5-9984-0025-.

9.Морозов В. В., ГусевВ. Г. Программирование обработки деталей на станках с ЧПУ на обрабатывающих центрах: Учеб. пособие для вузов. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-т, 2011. –365 с. – ISBN 978-5-9984-0165-7.

10.Обработка металлов резанием: Справочник технолога / А.А.Панов, В.В.Аникин, Н.Г.Бойм// под общ. ред.  А.А. Панова. – М.: Машиностроение, 2004. –580 с. – ISBN5-94275-049-1.

11.Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управлением. Часть II. Нормативы режимов резания. Подраздел: 25.040.20 Станки с числовым программным управлением.–М.: Машиностроение, 1988.

12.Общемашиностроительные нормативы времени на слесарную обработку деталей. Слесарно-сборочные работы по сборке машин и приборов в условиях массового, крупносерийного и среднесерийного типов производства. – М.: Машиностроение, 1991. – 160 с.

13.Радкевич, Я. М. Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении / Я. М. Радкевич и др. / под ред. В. А. Тимирязева. – М.: Высшая. школа, 2007. – 272 с. – ISBN 978-5-06-004277-1.

14.Справочник технолога – машиностроителя в 2т./под ред. Дальского А.М., Суслова А.Г., Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К. 5-е издание. – М.:  Машиностроение,2001. – 1096 с.

15.Суслов, А. Г. Технология машиностроения: учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов. – М.: Машиностроение, 2007.– 430 с. – ISBN 978-5-217-03371-3.

16.Схиртладзе, А. Г. Технологические процессы в машиностроении: учеб, для вузов / А. Г. Схиртладзе.– М.: Высшая школа, 2007. – 926 с. — ISBN 978-5-06-004423-2.

17.Технология машиностроения: учебник / В.У.Мнацаканян, В.В. Морозов,А.Г. Схиртладзе и др. // под ред. В.А. Тимирязева; Владим. гос. ун-т. –Владимир:Изд-воВлГУ, 2013. - 524 с. – ISBN 978-5-9984-0306-4.

18.Фельдштейн Е.Э., Корниевич М.А. Металлорежущие инструменты: Справочник конструктора. – М.: Издательство «Новое знание», 2009. –1040 с.

19.Фещенко, В.Н. Справочник конструктора. М.: Издательство «Инфра-Инженерия», 2016. – 800 с.– ISBN978-5-9729-0084-8; 978-5-9729-0085-5.

Владимирский государственный университет

Комплект документации 
технологического процесса

механической обработки

детали

ЯГБИ.724211.001

КОРПУС

Руководитель проекта:________________.

___________

Разработал:  _________________.

___________

|  | ГОСТ 3.1118—82 Форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ. 724211.001. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М 01 | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М 02 | Код |  |  |  |  | ЕВ |  |  |  |  | МД |  |  |  | ЕН | Н. расх. |  | КИМ |  | Код.загот. |  |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  | КД |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 09 5002 |  |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А | Цех |  | Уч. | РМ |  |  | Опер. |  |  | Код.наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б | Код.наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМ | Проф. |  |  | Р |  | УТ | КР |  | КоиД |  |  |  | ЕН |  |  | ОП |  |  |  |  | Кшт |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А 04 | 02 |  | 05 | 01 |  |  | 005 |  |  | 4110 Токарная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,179 |  |
|  | Б 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 1101 мод. 1К62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А 07 |  |  | 05 | 02 |  |  | 010 |  |  | ХХХХ Токарная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | Б 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ мод. 16А20Ф3С39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А 10 |  |  |  |  |  |  | 015 |  |  | ХХХХ Токарная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |
|  | Б 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ мод. 16А20Ф3С39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А 13 |  |  |  |  |  |  | 020 |  |  | 4120 Сверлильная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | Б 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 121Х мод. МС12 – 250М1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А 16 |  |  |  |  |  |  | 025 |  |  | 4120 Сверлильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |
|  | Б 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 1825 мод.2А135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А 19 |  |  |  |  |  |  | 030 |  |  | 4620 Фрезерная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
|  | Б 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 16ХХ мод.6Р13Ф3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МК | Маршрутная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1118—82 Форма 1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЯГБИ.724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А | Цех |  | Уч. | РМ |  | Опер. |  |  | Код.наименование операции |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б | Код.наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМ |  | Проф. | Р |  | УТ |  | КР |  | КоиД |  | ЕН |  | ОП |  | Кшт |  | Тпз | Тшт |  |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А 04 |  |  |  |  |  | 035 |  |  | 4620 Фрезерная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1,6 |  |  |  |
|  | Б 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 16ХХ мод.6Р13Ф3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А 07 |  |  |  |  |  | 040 |  |  | 4120 Сверлильная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Б 08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 121Х мод. МС12 – 250М1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А 10 |  |  |  |  |  | 045 |  |  | 4120 Сверлильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1,09 |  |  |  |
|  | Б 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 381825 мод. 2А135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А 13 |  |  |  |  |  | 050 |  |  | 4120 Сверлильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1,26 |  |  |  |
|  | Б 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 381825 мод. 2А135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А 16 |  |  |  |  |  | 055 |  |  | ХХХХ Промывочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2,18 |  |  |  |
|  | Б 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ Моечная машина М-796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А 19 |  |  |  |  |  | 060 |  |  | 0220 Контрольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2,13 |  |  |  |
|  | Б 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ Стол контролера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МК | Маршрутная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ.724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 005 |  |
|  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  | КОиД |  |
|  | Токарная |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  | 1 |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мод. 1К62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 02 | 1. Подрезать торец в размер 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 03 | 39 6110 Патрон ГОСТ 2675-80; 39 2104 Резец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 890 |  |  |  | 391,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 06 | 2. Точить поверхность, выдерживая размеры 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 07 | 39 2104 Резец;39 3311 Штангенциркуль ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 890 |  |  |  | 391,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ.724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010 |  |
|  | Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  | КОиД |  |
|  | Токарная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  | 1 |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Токарный с ЧПУ мод.16А20Ф3С39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 03 | 1.Точить поверхность, выдерживая размеры 1,2,3,4,5,6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 04 | 39 6110 Патрон ГОСТ 24351-80;39 2850 Державка; 39 2850 Державка; 39 2104 Резец; ХХ ХХХХ Прибор индикаторный 0,9h13; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 05 | 39 3121 Скоба Ø136-0,2; 39 3121 Скоба Ø130,3 h14; 39 3311 Штангенциркуль ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 06 | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 900 |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 08 | 2. Точить канавку, выдерживая размеры 8,9,10,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 09 | 39 2850 Державка; 39 2850 Державка; 39 2104 Резец; 39 3121 Скоба Ø127h14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 10 | 6 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | 469,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 12 | 3. Точить канавку, выдерживая размеры 12,13,14,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 13 | 39 6110 Патрон; 39 2850 Державка;39 2104 Резец; 39 3110 Пробка Ø112Н14, ХХ ХХХХ Прибор индикаторный 6+0,1,39 3122 Скоба Ø38h14(-0.68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 14 | 43 0,3 750 320,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 16 | 4. Сверлить отв. , выдерживая размеры 16,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 17 | 39 2850 Державка; 39 6111 Патрон; ХХ ХХХХ Втулка Ø7Н14 ГОСТ 18070-72;39 1241 Сверло Ø7Н14; 39 3311 Штангенциркуль ГОСТ 166-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 18 | 40 0,13 2000 43,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ.724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 015 |  |
|  | Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  | КОиД |  |
|  | Токарная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  | 1 |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Токарный с ЧПУ мод.16А20Ф3С39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 02 | 1. Точить поверхность, выдерживая размеры 1,2,3,4,5, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 03 | 39 2850 Державка; 39 6111 Патрон; 39 2850 Державка; 39 2104 Резец; 39 3110 Калибр 45,9-0,2; 39 3121 Скоба Ø115h14; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 04 | ХХ ХХХХ Высотомер 6Н14; 39 3121 Скоба Ø135h13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 750 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 07 | 2.Точить канавку, выдерживая размеры 6,7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 08 | 39 2850 Державка; 39 6111 Патрон; 39 2850 Державка; 39 2104 Резец; 39 3121 Скоба Ø131h12; 39 3110 Калибр на ширину 6Н14; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 09 | 39 3121 Скоба 2h14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 750 |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 12 | 3. Точить поверхность, выдерживая размеры 9,10,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 13 | 39 2850 Державка; 39 6111 Патрон; 39 2104 Резец ВК8; 39 3121 Скоба Ø50h14; 39 3110 Пробка Ø50h14;ХХ ХХХХ Уступомер 4Н14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 900 |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 16 | 4. Точить поверхность, выдерживая размеры 12,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 17 | 39 2850 Державка; 39 6111 Патрон; 39 2104 Резец; 39 3110 Пробка Ø45Н14;ХХ ХХХХ Уступомер 4Н14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 282,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ. 724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 020 |  |  |
|  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  | КОиД |  |  |
|  | Сверлильная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  | 1 |  |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фрезерный с ЧПУ мод. МС12-250М1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | Масло индустриальное И20А + керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 02 | 1. Сверлить отв., выдерживая размеры 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 03 | ХХ ХХХХ Приспособление;39 2812 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга; 39 126Х Сверло; 39 3311 Штангенциркуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 06 | 2. Рассверлить отв., выдерживая размеры 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 07 | ХХ ХХХХ Приспособление;39 2812 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга; 39 126Х Сверло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 10 | 3. Рассверлить отв. , выдерживая размеры 6,7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 11 | ХХ ХХХХ Втулка; 39 126Х Сверло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 14 | 4. Сверлить отв. , выдерживая размеры 9,10,11,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 15 | 39 2812 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга; 39 126Х Сверло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 18 | 5. Сверлить отв. насквозь, выдерживая размеры 13,14,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 19 | 39 2812 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга; 39 126Х Сверло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ. 724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 020 |  |
|  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  | КОиД |  |
|  | Сверлильная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  | 1 |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фрезерный с ЧПУ мод. МС12-250М1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | Масло индустриальное И20А + керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 02 | 6. Рассверлить отв., выдерживая размеры 16,17,18,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 03 | 39 2812 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга; 39 1241 Сверло торцевое; 39 3110 Пробка Ø18Н14; ХХ ХХХХ Прибор индикаторный 17Н14;ХХ ХХХХ Ножка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 355 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 06 | 7.Развернуть отв., выдерживая размеры 20,21,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 07 | 39 2812 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга; 39 1701 Развертка; 39 3110 Пробка Ø8Н10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 500 |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 10 | 8. Снять фаску 0,5×45º в отверстии размером 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 11 | 39 2812 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга; 39 126Х Сверло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 14 | 9. Развернуть отв., выдерживая размеры 23,24,25,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 15 | 39 2812 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга; 39 1701 Развертка; 39 3110 Пробка Ø8Н14; ХХ ХХХХ Прибор индикаторный 32Н14;ХХ ХХХХ Ножка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 500 |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 18 | 10. Сверлить отв., выдерживая размеры 27,28,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 19 | 39 6111 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга; 39 126Х Сверло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ. 724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 020 |  |
|  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  | КОиД |  |
|  | Сверлильная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  | 1 |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фрезерный с ЧПУ мод. МС12-250М1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | Масло индустриальное И20А + керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 02 | 11. Рассверлить отв., выдерживая размеры 30,31,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 03 | ХХ ХХХХ Втулка; 39 1241 Сверло торцевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 04 | 25 0,33 355 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 06 | 12. Рассверлить ступенчатое отверстие, выдерживая размеры 33,34,35,36,37,38,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 07 | ХХ ХХХХ Цанга; 39 1603 Зенкер ступенчатый; 39 3110 Пробка Ø10Н13; ХХ ХХХХ Прибор индикаторный 33Н14;ХХ ХХХХ Ножка; 39 3110Пробка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 08 | Ø12,5Н13;ХХ ХХХХ Прибор индикаторный 27Н13;ХХ ХХХХНожка;39 3110 ПробкаØ8Н14;ХХ ХХХХ Прибор индикаторный 32Н14;ХХ ХХХХ Ножка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 355 |  |  |  | 22,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 11 | 13. Рассверлить отв., выдерживая размеры 40,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 12 | ХХ ХХХХ Втулка; ХХ ХХХХ Прибор индикаторный на глубину 29Н14; ХХ ХХХХ Ножка 47,5×7,6-0,1×0,5+0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 850 |  |  |  | 53,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 15 | 14. Фрезеровать паз, выдерживая размеры 42.43,44,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 16 | ХХ ХХХХ Втулка; 39 1854 Фреза торцевая;39 3110 Калибр на ширину 25±0,5; ХХ ХХХХ Прибор индикаторный 29Н14; ХХ ХХХХ Ножка 47,5×7,6-0,1×0,5+0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ. 724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 020 |  |
|  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  | КОиД |  |
|  | Сверлильная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  | 1 |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фрезерный с ЧПУ мод. МС12-250М1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | Масло индустриальное И20А + керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 02 | 15. Фрезеровать паз , выдерживая размеры 46,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 03 | 39 6111 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга Ø10; 39 1854 Фреза торцевая; ХХ ХХХХ Шаблон 2,5+1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | 16. Сверлить 2 отв. , выдерживая размеры,48,49,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 | ХХ ХХХХ Втулка; 39 126Х Сверло; 39 3311 Штангенциркуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ. 724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 025 |  |
|  | Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  | КОиД |  |
|  | Сверлильная |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сверлильный станок мод. 2А135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 02 | Рассверлить 2 отверстия, выдерживая размеры 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 03 | ХХ ХХХХ Кондуктор; 39 126Х Сверло; 39 3311 Штангенциркуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ. 724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 030 |  |
|  | Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  | КОиД |  |
|  | Фрезерная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вертикально-фрезерный с ЧПУ мод. 6Р13Ф3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  | «Гремлос» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 02 | 1.Фрезеровать плоскость, выдерживая размеры 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 03 | ХХ ХХХХ Приспособление; ХХ ХХХХ Втулка, ХХ ХХХХ Втулка;39 1804 Фреза концевая; ХХ ХХХХ Прибор индикаторный 33Н14; ХХ ХХХХ Ножка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 78,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | 2. Фрезеровать 2 отв, выдерживая размеры 6,7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 | 39 3110 Пробка Ø47Н14;ХХ ХХХХ Прибор индикаторный 38,4 Н14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 78,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ.724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 035 |  |
|  | Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  | КОиД |  |
|  | Фрезерная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вертикально-фрезерный с ЧПУ мод. 6Р13Ф3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  | «Гремлос» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 02 | Фрезеровать 2 паза, выдерживая размеры 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 03 | ХХ ХХХХ Приспособление; ХХ ХХХХ Втулка, ХХ ХХХХ Втулка;39 1882 Фреза грибковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 400 |  |  |  | 37,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ.724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 040 |  |
|  | Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  | КОиД |  |
|  | Сверлильная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фрезерный с ЧПУ мод. МС12-250М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | Масло индустриальное И20А + керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 02 | 1. Сверлить отв., выдерживая размеры 1,2,3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 03 | 39 2812 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга; 39 126Х Сверло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 04 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 06 | 2. Сверлить отв., выдерживая размеры 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 07 | 39 2812 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга; 39 126Х Сверло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 10 | 3.Рассверлить отв., выдерживая размеры 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 11 | 39 2812 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга; 39 1241 Сверло торцевое; 39 3110 Пробка Ø12Н13 ГОСТ 14810-69; ХХ ХХХХ Глубиномер 18Н14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 12 | 22 0,25 1000 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 14 | 4. Рассверлить отв., выдерживая размеры 9,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 15 | ХХ ХХХХ Втулка; 39 1241 Сверло торцевое; 39 3110 Пробка Ø15Н13 ГОСТ 14810-69;ХХ ХХХХ Прибор индикаторный 3,4Н13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 16 | 7 0,28 1000 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 18 | 5. Развернуть отв., выдерживая размеры 11,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 19 | 39 2812 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга; 39 1701 Развертка; 39 3110 Пробка Ø4,1 Н13 l=45±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ.724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 040 |  |
|  | Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  | КОиД |  |
|  | Сверлильная с ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фрезерный с ЧПУ мод. МС12-250М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | Масло индустриальное И20А + керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 02 | 6. Фрезеровать паз, выдерживая размеры 13,14,15,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 03 | 39 6111 Патрон; ХХ ХХХХ Цанга;39 1854 Фреза торцевая; ХХ ХХХХ Щуп 4Н14;ХХ ХХХХ Прибор индикаторный 2Н13;39 3110 Калибр на ширину 18,5±0,5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 04 | ХХ ХХХХ Плита ГОСТ 10905-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 25,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ. 724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 045 |  |
|  | Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  | КОиД |  |
|  | Сверлильная |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  |  | 1 |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вертикально-сверлильныймод. 2А135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 02 | Сверлить отв., выдерживая размеры 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 03 | 39 2812 Патрон ГОСТ 8522-79; ХХ ХХХХ Кондуктор, 39 1241 Сверло; 39 3110 Пробка Ø1,5Н14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 4,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1404—86 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯГБИ. 724211.001 Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 050 |  |
|  | Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Твёрдость |  |  |  | ЕВ |  |  |  | МД |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  | КОиД |  |
|  | Сверлильная |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 140 ×52-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  | 1 |  |
|  | Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  | То |  |  | Тв |  |  |  |  | Тпз |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вертикально-сверлильный мод. 2А135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | Д или В |  |  | L |  |  | t |  |  |  |  | i |  |  | s |  |  | n |  |  |  | v |  | Тв |  |  |  | То |  |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 02 | 1. Сверлить отв., выдерживая размеры 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 03 | 39 2812 Патрон ГОСТ 8522-79; ХХ ХХХХ Кондуктор, 39 1241 Сверло; 39 3110 Пробка Ø2,5+0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 04 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 06 | 2. Зенковать фаску, выдерживая размеры 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 07 | 39 2812 Патрон ГОСТ 8522-79; 39 1631 Зенковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О 10 | 3. Нарезать резьбу , выдерживая размеры 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т 11 | 39 2812 Патрон;39 1303 Метчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р 12 | 11 0,15 1000 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1502—85 Форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 060 |  |  |
|  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, марка материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МД |  |  |  |  |
|  | Контрольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |
|  | Наименование оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То |  |  |  | Тв |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение ИОТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стол контролера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Контролируемые параметры |  |  |  |  |  |  |  | Код средств ТО |  |  |  |  |  |  | Наименование средств ТО |  |  |  |  |  |  | Объём и ЛК |  |  |  | То/Тв |  |  |  |
|  | 01 | 1. Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  | 39 3121 |  |  |  |  |  |  | Визуально |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 | 2. Ø136-0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3121 |  |  |  |  |  |  | Скоба |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 | 3. Ø130,3h14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3121 |  |  |  |  |  |  | Скоба |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 | 4. 0,9h13 |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ |  |  |  |  |  |  | Прибор индикаторный |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 | 5. Ø127h14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | 6. Ø112 H14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 | 7. 6H14 |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ |  |  |  |  |  |  | Прибор индикаторный |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 | 8. Ø38h14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3121 |  |  |  |  |  |  | Скоба |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | 9. 46h14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Калибр |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 10.Ø115h14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Скоба |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 11.6H14 |  |  |  |  |  |  |  | XX XXXX |  |  |  |  |  |  | Высотомер |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 12.Ø135h13 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Скоба |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 13.Ø131h12 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Скоба |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 14.6H14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Калибрна ширину |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 15.2h14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Скоба |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 16.Ø110H14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 17.Ø50h14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Скоба |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 18.4H14 |  |  |  |  |  |  |  | XX XXXX |  |  |  |  |  |  | Уступомер |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 19. Ø45 H14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта технического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ГОСТ 3.1502—85 Форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 060 |  |  |
|  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, марка материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МД |  |  |  |  |
|  | Контрольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |
|  | Наименование оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То |  |  |  | Тв |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение ИОТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стол контрололя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Контролируемые параметры |  |  |  |  |  |  |  | Код средств ТО |  |  |  |  |  |  | Наименование средств ТО |  |  |  |  |  |  | Объём и ЛК |  |  |  | То/Тв |  |  |  |
|  | 01 | 20.Ø18H14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 | 21.17H14 |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ |  |  |  |  |  |  | Прибор индикаторный |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 | 22.Ø8H10 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 | 23. Ø8H12 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 | 24.35H14 |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ |  |  |  |  |  |  | Прибор индикаторный |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | 25.Ø10H13 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 | 26. Ø12.5H13 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 | 27. Ø20H12 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | 28.33H14 |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ |  |  |  |  |  |  | Прибор индикаторный |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 29.27H13 |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ |  |  |  |  |  |  | Прибор индикаторный |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 30.21.5H14 |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ |  |  |  |  |  |  | Прибор индикаторный |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 31. Ø20H14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 32.29H14 |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ |  |  |  |  |  |  | Прибор индикаторный |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 33.Ø7H14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 34.37H14 |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ |  |  |  |  |  |  | Прибор индикаторный |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 35.25±0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Калибрна ширину |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 36.2.5+1.0 |  |  |  |  |  |  |  | XX XXXX |  |  |  |  |  |  | Шаблон |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 37.Ø47H14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 38.38.4H14 |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ |  |  |  |  |  |  | Прибор индикаторный |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта технического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 3.1502—85 Форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | ВлГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 060 |  |  |
|  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, марка материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МД |  |  |  |  |
|  | Контрольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |
|  | Наименование оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То |  |  |  | Тв |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение ИОТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стол контрололя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р | Контролируемые параметры |  |  |  |  |  |  |  | Код средств ТО |  |  |  |  |  |  | Наименование средств ТО |  |  |  |  |  |  | Объём и ЛК |  |  |  | То/Тв |  |  |  |
|  | 01 | 39.Ø12H13 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 | 40.18H14 |  |  |  |  |  |  |  | XX XXXX |  |  |  |  |  |  | Глубиномер |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 | 41.Ø15H13 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 | 42.3,4H14 |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ |  |  |  |  |  |  | Прибор индикаторный |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 | 43.Ø4.1H13 l=45±1 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | 44.4H14 |  |  |  |  |  |  |  | XX XXXX |  |  |  |  |  |  | Щуп |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 | 45.2H13 |  |  |  |  |  |  |  | ХХ ХХХХ |  |  |  |  |  |  | Прибор индикаторный |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 | 46.18.5±0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Калибрна ширину |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | 47.Ø1.5H14 |  |  |  |  |  |  |  | 39 3110 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 48.M3-7H |  |  |  |  |  |  |  | 39 3142 |  |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОК | Операционная карта технического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |